УТВЕРЖДЕНО Решением совета депутатов рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области «___» ________________2025 г. Научно-исследовательская работа «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области» Том 1. Положение о территориальном планировании Чаны, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	9

2.1.	Объекты местного значения поселения, относящиеся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	9

2.2.	Объекты местного значения поселения, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения	14

2.3. Объекты местного значения поселения, относящиеся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов	14

2.4.	Объекты местного значения поселения, относящиеся к иным областям	16

3.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	18

- Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также ст. 17 Закона Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» в качестве текстовой части материалов научно-исследовательской работы по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области (далее также – генеральный план рабочего поселка Чаны, генеральный план), содержащей:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На генеральном плане поселения подлежат отображению следующие виды объектов местного значения:

1) объекты местного значения поселения, относящиеся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, - объекты системы инженерной инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;

2) объекты местного значения поселения, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения:

- автомобильные дороги и объекты транспортной инженерной инфраструктуры (мосты);

3) объекты местного значения поселения, относящиеся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов;

4) объекты местного значения поселения, относящиеся к иным областям.

Генеральный план городского поселения рабочего поселка Чаны выполнен на основании стратегий и программ социально-экономического развития муниципального образования, на основе решений органов государственной власти и иных главных распорядителей средств бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения поселения, с учетом других программ, реализуемых за счет бюджетных средств. В решениях генерального плана учтены также стратегии и программы развития отдельных отраслей экономики, инвестиционные программы субъектов естественных монополий. Использованы сведения, имеющиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Целями и задачами подготовки генерального плана являются:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития;

- приведения в соответствие генерального плана с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Новосибирской области, городского поселения рабочего поселка Чаны, Чановского муниципального района;

- корректировки пересечений функциональных зон и земельных участков, стоящих на кадастровом учете;

- постановки на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов;

- разработки предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий городского поселения р. п. Чаны с описанием границ;

- комплексного и системного подхода к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учётом изменения параметров застройки и необходимости пересчёта нагрузок на инженерные сети в муниципальном образовании, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

- оптимизации функционального использования территории муниципального образования с учётом современных тенденций развития городского поселения р. п. Чаны, существующих землеотводов;

- определения зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

- отображения зон с особыми условиями использования;

- определения мер по улучшению экологической обстановки;

- определения мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- обеспечения публичности и открытости градостроительных решений;

- отображения зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Новосибирской области;

- определения первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генерального плана городского поселения р. п. Чаны.

Этапы реализации генерального плана:

- первая очередь – до 2033 года;

- расчётный срок – до 2043 года.

Генеральный план городского поселения р. п. Чаны разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

-	Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

-	Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

-	Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

-	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-	Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения;

-	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-	Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

-	Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-	Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

-	Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

-	Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

-	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

-	Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 19.07.2019 № 442 «Об организации работ по размещению на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» xsd-схемы, используемой для формирования xml-документов территориального планирования в форме электронного документа»;

-	Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического  описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 04 мая 2018 г. № 236»;

-	постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

-	постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

-	постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2020 № 606 "Об утверждении Положения о предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия";

-	постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

-	СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.);

-	СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015);

-	СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. от 30.12.2015);

-	СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр.);

-	СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 № 705/пр. и редакции от 24.10.2017 № 1471/пр);

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция);

-	«РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», принят постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30;

-	ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

-	Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Новосибирской области» (с изменениями на 29.11.2022);

-	Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области (с изменениями на 07.04.2022);

-	Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

-	Закон Новосибирской области от 16.12.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области» (с изменениями на 16.12.2022);

-	постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-П «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года»;

-	постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

-	Местные нормативы градостроительного проектирования Чановского муниципального района Новосибирской области;

-	Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения р. п. Чаны Чановского муниципального района Новосибирской области;

-	Действующие документы территориального планирования городского поселения р. п. Чаны Чановского муниципального района Новосибирской области;

-	Иные законодательные и нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Новосибирской области, Чановского муниципального района, принятые в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующими сводами правил по нормативам проектирования.

Решения Генерального плана городского поселения р. п. Чаны основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Объекты местного значения поселения, относящиеся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети с применением труб из полипропилена и стальных предизолированных пенополиуретаном | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны | 14,4 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | - |
|  | Водопроводные сети, с применением труб из полиэтилена | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны | 13,45 км | Охранная зона – 10 м | Первая очередь | - |
|  | Очистные сооружения | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 30 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 400 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Моховое | 3,604 км | Охранная зона – 10 м | Первая очередь | - |
|  | Тепловые сети Ø100 мм | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 0,09 м | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | - |
|  | Тепловые сети: | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 3,191 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | - |
|  | Ø100 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø125 мм |  |  | 0,269 км |  |  |  |
|  | Ø150 мм |  |  | 1,758 км |  |  |  |
|  | Ø200 мм |  |  | 1,073 км |  |  |  |
|  | Водозаборная скважина (резервная) | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Песцы | 35 м3/сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Насосная станция второго подъема в блочно – модульном исполнении | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Песцы | 30 м3/ час | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Резервуар для хранения запаса воды на наружное пожаротушение | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Песцы | 120 м3 | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Первая очередь |  |
|  | Водонапорная башня | Планируемый к ликвидации | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Песцы | 1 объект | Не устанавливается | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Водопроводные сети | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Песцы | 0,3 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок | - |
|  | Канализационное очистное сооружение полной биологической очистки | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 5,4 тыс. м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 400 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Канализационное очистное сооружение полной биологической очистки | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 3,6 тыс. м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 400 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Сети водоотведения для вновь проектируемой застройки | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1,7 км | Не устанавливается | Первая очередь | - |
|  | Сети водоотведения | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 3,4 км | Не устанавливается | Первая очередь | - |
|  | КНС | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 100 м3/час | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Водопроводные сети: Ø63 мм | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 0,561 км | Охранная зона – 10 м | Первая очередь | - |
|  | Ø110 мм |  |  | 12,256 км |  |  |  |
|  | Ø160 мм |  |  | 2,953 км |  |  |  |
|  | Ø225 мм |  |  | 1,375 км |  |  |  |
|  | Водопроводные сети: Ø63 мм | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 0,233 км | Охранная зона – 10 м | Первая очередь | - |
|  | Ø90 мм |  |  | 0,276 км |  |  |  |
|  | Ø110 мм |  |  | 3,900 км |  |  |  |
|  | Ø160 мм |  |  | 1,722 км |  |  |  |
|  | Ø225 мм |  |  | 3,694 км |  |  |  |
|  | Водозаборная скважина № БА – 100 | Планируемый к ликвидации | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1 объект | Не устанавливается | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Водозаборная скважина № 14 – 508 | Планируемый к ликвидации | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1 объект | Не устанавливается | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Насосная станция третьего подъема с напорными водоводами | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 100 м3/ час | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Насосная станция четвертого подъема с резервуарами чистой воды и напорными водоводами | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 100 м3/ час | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Водозабор | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 3 единицы, мощностью 30 м3/час | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Резервуар для воды | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1000 м3 | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры |

Объекты местного значения поселения, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога по ул. Заводская | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1,4 км | Придорожная полоса – 25 м | Первая очередь | - |
|  | Подъездная дорога к зданию спортивного комплекса | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 0,263 км | Придорожная полоса – 25 м | Первая очередь | - |

- 2.3. Объекты местного значения поселения, относящиеся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты дополнительного образования на базе школы | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, п. Моховое | 15 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1 объект: 2 универсальные игровые спортивные площадки 48,0м х 28,0м; малая спортивная площадка с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО 13,2м х 15,3м; универсальные площадки для мини-футбола 42,0м х 25,0м и для баскетбола/волейбола 28,0м х 15,0м | Не устанавливается | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| 3. | Лыжная база | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | Здание лыжной базы 15 х 30 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Зона рекреационного назначения |
| 4. | Дом культуры | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 620 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Общественно-деловые зоны |

  - Объекты местного значения поселения, относящиеся к иным областям

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Маслодельный комбинат Чановский» | Планируемый к реконструкции | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 60 тыс. т/год | Санитарно-защитная зона –50 м | Расчетный срок | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | Ферма крупного рогатого скота | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 1000 голов | Санитарно-защитная зона –300 м | Расчетный срок | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
|  | Мясоперерабатывающее производство | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 20 тыс. т/год | Санитарно-защитная зона –300 м | Расчетный срок | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
|  | Предприятие по производству молочной продукции | Планируемый к размещению | Чановский район, городское поселение р. п. Чаны, р. п. Чаны | 3,7 тыс. т/год | Санитарно-защитная зона –50 м | Расчетный срок | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % | федерального значения | регионального значения | местного значения муниципального района | местного значения поселения |
|  | Итого сельское поселение | 8881,07 | 100 | - | - | - | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 479,63 | 5,37 | - | - | - | - |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 47,51 | 0,53 | - | - | - | - |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 20,62 | 0,23 | - | - | - | Объекты дополнительного образования на базе школы, планируемый к размещению, 15 мест, п. Моховое |
|  |  |  |  |  |  |  | Физкультурно – оздоровительный комплекс открытого типа, планируемый к размещению, 1 объект: 2 универсальные игровые спортивные площадки 48,0м х 28,0м; малая спортивная площадка с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО 13,2м х 15,3м; универсальные площадки для мини-футбола 42,0м х 25,0м и для баскетбола/волейбола 28,0м х 15,0м, р. п. Чаны |
|  | Общественно-деловые зоны | 21,05 | 0,24 | - | - | - | Дом культуры, планируемый к размещению, 620 мест, р. п. Чаны |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 107,35 | 1,25 | - | - | - | АО «Маслодельный комбинат Чановский», планируемый к реконструкции, 60 тыс. т/год, р. п. Чаны |
|  | Коммунально-складская зона | 11,62 | 0,13 | - | - | - | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 27,69 | 0,38 | - | - | ГРС «Чанская», планируемый к реконструкции, увеличение мощности с 4000 м3/ч до 16000 м3/ч, городское поселение р. п. Чаны | Очистное сооружение, планируемый к размещению, 30 м3/сутки, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  | ГРП, планируемый к размещению, 6 единиц, выходное давление 0,3 Мпа, расход 146,74 м3/ч, городское поселение р. п. Чаны | Водозаборная скважина (резервная), планируемый к размещению, 35 м3/сутки, п. Песцы |
|  |  |  |  |  |  |  | Насосная станция второго подъема в блочно – модульном исполнении, планируемый к размещению, 30 м3/час, п. Песцы |
|  |  |  |  |  |  |  | Резервуар для хранения запаса воды на наружное пожаротушение, планируемый к размещению, 120 м3, п. Песцы |
|  |  |  |  |  |  |  | Водонапорная башня, планируемый к ликвидации, 1 объект, п. Песцы |
|  |  |  |  |  |  |  | Канализационное очистное сооружение полной биологической очистки, планируемый к размещению, 5,4 тыс. м3/сутки, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Канализационное очистное сооружение полной биологической очистки, планируемый к размещению, 3,6 тыс. м3/сутки, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | КНС, планируемый к размещению, 100 м3/час, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина № БА – 100, планируемый к ликвидации, 1 объект, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина № 14 – 508, планируемый к ликвидации, 1 объект, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Насосная станция третьего подъема с напорными водоводами, планируемый к размещению, 100 м3/час, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Насосная станция четвертого подъема с резервуарами чистой воды и напорными водоводами, планируемый к размещению, 100 м3/час, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозабор, планируемый к размещению, 2 единицы, 30 м3/час, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Резервуар для воды, планируемый к размещению, 1000 м3, р. п. Чаны |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 499,24 | 5,62 | - | - | - | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 5579,04 | 69,90 | - | - | - | - |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 778,87 | 9,40 | - | - | - | Ферма крупного рогатого скота, планируемый к размещению, 1000 голов, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Мясоперерабатывающее производство, планируемый к размещению, 20 тыс. т/год, р. п. Чаны |
|  |  |  |  |  |  |  | Предприятие по производству молочной продукции, планируемый к размещению, 3,7 тыс. т/год, р. п. Чаны |
|  | Зоны рекреационного назначения | 35,93 | 0,39 | - | - | - | - |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,99 | 0,01 | - | - | - | - |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 10,07 | 0,13 | - | - | - | - |
|  | Иные зоны | 188,90 | 2,13 | - | - | - | - |
|  | Зона лесов | 745,1 | 0,59 | - | - | - | - |
|  | Зона кладбищ | 5,66 | 0,06 | - | - | - | - |
|  | Зона акваторий | 313,30 | 3,52 | - | - | - | - |

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 13.4.1. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сооружений для механической и биологической очистки СЗЗ составляет 400 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 400 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 400 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ составляет 20 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 8.5. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для производства по обработке пищевых продуктов СЗЗ составляет 50 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п.11.3. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для предприятия агропромышленного комплекса СЗЗ составляет 300 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п.8.3. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для промышленных объектов СЗЗ составляет 300 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п.8.5. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для промышленных объектов СЗЗ составляет 50 м.