ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(Чановский район Новосибирская область)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор

института                                                                                    А.П. Долнаков

Начальник проектного отдела                                                Н.А. Щетникова

Новосибирск – 2012 г

Авторский коллектив

Генеральный директор                                                                      А. П. Долнаков

Начальник отдела  территориального планирования

и градостроительного проектирования                                       Н.А. Щетникова

Архитектор                                                                                        П. Н. Никитин

Архитектор                                                                                             Ю. В. Ганус

Архитектор                                                                                        Е. А. Калинская

Главный инженер                                                                             Ю. С. Кузнецов

Аналитик                                                                                     М. А. Сафроникова

Специалист-консультант                                                                    И.А. Кудров

Специалист-консультант                                                                   П.А.Долнаков

Авторский коллектив выражает глубокую признательность Главе Погорельского сельсовета А. П. Киселеву за помощь и поддержку исполнителей настоящей работы на всех этапах разработки генерального плана.

Содержание

- Комплексная оценка и современное  состояние территории.               6

  - Общие сведения                                                                                      6

  - Природные условия и ресурсы территории                                         10

  - Технико-экономические основы развития                                            13

    - Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие                                                                                      13

    - Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения                                                             16

    - Жилищная сфера                                                                        29

    - Социальная сфера                                                                      29

    - Объекты культурного наследия                                               32

  - Транспортная инфраструктура                                                             34

  - Инженерная инфраструктура                                                               35

    - Водоснабжение                                                                          35

    - Водоотведение                                                                           35

    - Теплоснабжение                                                                        36

    - Газоснабжение                                                                           37

    - Электроснабжение                                                                     37

    - Связь и информация                                                                  38

  - Экологическое состояние территории                                                  38

- Предложения по территориальному планированию                             40

  - Архитектурно-планировочные решения генерального плана            40

  - Жилищная сфера                                                                                     45

  - Социальная сфера                                                                                  46

  - Производственная и коммунально-складская сфера                          49

  - Транспортная инфраструктура                                                             49

    - Внешний транспорт                                                                   49

    - Улично-дорожная сеть                                                              49

    - Объекты транспортной инфраструктуры                                51

  - Инженерная инфраструктура                                                                51

    - Водоснабжение                                                                           51

    - Водоотведение                                                                            53

    - Теплоснабжение                                                                         54

    - Газоснабжение                                                                            55

    - Электроснабжение                                                                     56

    - Связь и информация                                                                  58

  - Мероприятия по охране окружающей среды                                       59

  - Перечень и характеристика основных факторов

возникновения чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера                                                                     66

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I. |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Том II. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населенных пунктов | М 1:25000 1:5000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:25000 1:5000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого функционального зонирования территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1:25000 1:5000 | ГП-4 |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 5 | Ситуационная схема | М 1:50000 | ГП-5 |
| 6 | Карта современного использования территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-6 |
| 7 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-7 |
| 8 | Карта распределения земель по категориям | М 1:25000 | ГП-8 |
| 9 | Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-9 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

1.1 Общие сведения

Основание для разработки проекта

Проект генерального плана Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области разработан по заказу администрации Погорельского сельсовета по муниципальному контракту № 3 от 30 августа 2012 г. в соответствии с Техническим заданием на проектирование, утвержденного главой Погорельского сельсовета.

Необходимость разработки проекта генерального плана Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Приказ Минрегиона РФ от 26.03.2011 № Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"

Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 15.05.2006 № 14-ОЗ «О региональных нормативах градостроительного проектирования Новосибирской области».

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 248-ОЗ «О предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для сенокошения и выпаса скота на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания Погорельского сельсовета, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству, которые были представлены администрацией Погорельского сельсовета.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:10000, М 1:5000, М 1:2000 на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Чановского района и Новосибирской области.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2032  , в том числе первая очередь строительства – 2022г.

При разработке генерального плана Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области были использованы следующие проектные материалы:

- Схема территориального планирования Новосибирской области, (НМЦ “Теринформ” ЦНИИПградостроительства РААСН, г. Москва; 2006г.;

- Схема территориального планирования Чановского района Новосибирской области, (ООО «Мастер СВ» арх-планировочная мастерская,г. Пермь; 2006г)

- Правила землепользования и застройки д. Погорелка Погорельский сельсовет Чановский район Новосибирская область.(ЗапСибНИПИАгропром ,г. Новосибирск,2010год)

Краткая историческая справка.

Чановский район ведет свою историю с 1925 года. 25 мая 1925 года Президиум ВЦИК СССР утвердил образование Сибирского края с разделением его на 16 округов, 256 районов, 5586 сельских Советов. Чановский район в числе 17 районов входил в состав Барабинского округа.

Территория Чановского района общей площадью 5515 кв км  расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 483км от областного центра г. Новосибирска.

Датой образования Погорельского сельсовета считается 1968 год. На данный момент он занимает территорию площадью 290,9 кв. км, с численностью населения - 724 человека. Административный центр - д. Погорелка, которая расположена в северо-восточной части Чановского района в 55 км от районного центра и в 494 км от Новосибирска.

д. Погорелка.

Основана д. Погорелка в 1680 году переселенцами из Центральной части России. Первые засельники занимались земледелием и скотоводством.  Быт их организовывался по «русскому обычаю»- распахивали земли, разводили скот, но подобно местному населению устраивали  заимки, где в летнее время находились выпасы для скота и сенокосы.

В конце 18-го, начале 19-го веков деревня Погорелка вошла в состав Каинского уезда. До начала 20-го века исторических данных по деревне Погорелка, к сожалению, не сохранилось. Исторические сведения сохранились только с начала 20-го столетия, в основном в послереволюционное время. В мае 1927 года здесь была образована коммуна « Большевик». 2 года спустя, в процессе коллективизации, она влилась в колхоз «Заветы Ленина», который просуществовал до 1957 года, а затем вошел в состав Тебисского совхоза и, как ферма №8, действовал до 1968 г- до организации совхоза «Речной». С апреля 1998 года на базе мясо-молочного совхоза «Речной» образованы  производственные отделения подсобного хозяйства «Осинцевский». В 2006г. в д. Погорелка  находится производственное отделение частной агрофирмы «Осинцево».

С 2006 года в д. Погорелка находится производственное отделение ООО агрофирмы «Осинцево».

После установления Советской власти в деревне открылась изба-читальня, курсы ликбеза, а также работала начальная 4х классная школа. После ВОВ открылась восьмилетняя, и в 1977 году средняя школа. Также на территории д. Погорелка работает детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, в 1986 году открылся Дворец культуры, при котором есть филиал Чановской  районной  библиотеки.

На центральной площади д. Погорелка   воздвигнут монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

На настоящий момент в деревне проживает 355 человек.

На территории современного д. Погорелка есть места и объекты, связанные с историческим прошлым и являющиеся объектами культурного наследия. Они представляют особую ценность с точки зрения истории и археологии и должны быть сохранены для будущих поколений.

д.Сергино.

Деревня Сергино была основана в 1686 году на берегу реки Омь. Поселенцы занимались в основном скотоводством. Первые поселенцы вели частично кочевой образ жизни: летние выпаса скота, выездные пасеки, заимки, зимовья, хлебопашество.  Население было многонациональным: русские, белорусы, украинцы. В 1859 году здесь насчитывалось более 70 личных дворов с населением 520 человек. Уже в 1904 году здесь имелась школа грамоты,4 мукомольных ветряных мельницы, магазин.

С начала 20-х годов был свой сельсовет, но жили индивидуальным хозяйством. Во время коллективизации было образовано 2 колхоза: им. Молотова и «Свой труд». Один из колхозов организовали переселенцы из Брянской области и Украины. В 1936 году Сергинский сельский Совет был ликвидирован и  Сергино отошло к Погорельскому сельсовету. Колхозы существовали вплоть до 1957 года, когда началось укрупнение и укрепление хозяйств. Колхозы «Свой труд» и им. Молотова слились в один большой колхоз Заветы Ленина с центральной усадьбой в д. Погорелка. И тут же все колхозы вошли в состав Совхоза «Тебисский», в т. ч. Сергино под названием ферма № 7. В 1968 году в связи с разделом земель п. Сергино выделилась как ферма № 4 совхоза «Речной». В 1992 году совхоз «Речной» преобразован в Акционерное общество закрытого типа «Речное».

В настоящее время в д. Сергино нет общественного производства. Жители заняты на личном подсобном хозяйстве: выращивают картофель, овощи, занимаются животноводством, сдают перекупщикам молоко и мясо. Население составляет 147 человек.

В 2007 году началось строительство моста через реку Омь.

В д. Сергино работает основная образовательная школа (9 классов), с 1968 существует клуб, в этом же здании отвели помещение под ФАП.

пос. Межгривный.

Дата образования поселения неизвестна.  В начале 20 века поселение уже существовало и носило название  заимка Федоровка. В период коллективизации здесь была образована ферма №2 совхоза № 162,впоследаствии переименованного в совхоз «Тебисский».

Здесь была начальная школа, детский сад, небольшой клуб, где было радио, небольшая библиотека, проводились концерты силами молодежи и детей.

Осенью 1941 года начали прибывать репрессированные немцы, после реабилитации многие немцы остались здесь на жительство

В 1968 году, в связи с разделом земель, ферма № 2 « Тебисского» совхоза отошла к вновь образованному совхозу «Речной», а населенный пункт был переименован в поселок Межгривный.  ( поселок расположен между тремя гривами: Лесная, Водопроводная, Октябрьская)

Здесь была начальная школа, профсоюзный клуб.

Население поселка Межгривный составляло на 1989 год 147 человек.

В 1989 году в п. Межгривный открыли восьмилетнюю школу.  В поселке есть медпункт, он расположился в  старом здании начальной школы.

Из-за отсутствия общественного производства население занимается личным подсобным хозяйством – выращивают картофель, овощи  на продажу, сдают молоко частным предпринимателям. В последние годы увеличилось поголовье крупного рогатого скота, свиней и особенно птицы.

На 01.01.2007 г. в поселке проживало 205 человек

пос. Чурым.

Поселение у богатого рыбой озера Козлова появилось в 1932 г., когда вместо бывшей коммуны «Большевик», построили ферму № 3 совхоза «Тебисский».  На новом месте обосновались выходцы из ближайших деревень.

Построили клуб, магазин, баню, детские ясли и несколько животноводческих помещений. Численность дворов доходила до 80, а численность работающих – до 160 человек. Действовала местная электростанция.

В 1968 г. в связи с разделом земель ферма № 3 совхоза «Тебисский» отошла к вновь образованному совхозу «Речной»,  поселение получило наименование «поселок Чурым».

На 01.01.2007 г. численность населения составила 48 человек.

В настоящее время число крестьянско-фермерских хозяйств на территории Погорельского сельсовета сократилось до  4-х, Личных подсобных хозяйств  до 265-ти. В 2х населенных  пунктах  имеется общественное производство (отделения  Агрофирмы «Осинцево), где заняты до 30 человек рабочих.

При администрации Погорельского сельсовета создано Муниципальное унитарное предприятие «Погорельское ЖКХ» для ремонта и обслуживания объектов соцсферы и жилого сектора. В 2009 году отремонтирован водопровод в с. Сергино, построена водонапорная башня в п. Межгривный. В д. Погорелка отсыпана дорога по улицам Береговая и Зеленая и переулку между Рямской и Зеленой улицами.

1.2 Природные условия и ресурсы территории

Инженерно- геологическая характеристика территории.

В пределах Барабинской низменности Чановский район является одним из наиболее насыщенных озерами и болотами. Питание озер происходит, в основном, за счет атмосферных осадков, что обуславливает подъем уровня воды в апреле-мае месяцах.

Наиболее низкий уровень воды в озерах наблюдается в зимний период, когда питание идет лишь за счет фильтрации воды из болот и дренажа грунтовых вод.

Согласно геотектонической схеме район приурочен к центру Чановской впадины, сложенной до глубины 300-500м рыхлыми песчано-глинистыми континентальными осадками четвертичного периода, неогена и верхнего палеогена, горизонтально залегающими на неровной поверхности морских глин нижнего олигоцена – эоцена, мощность которых более 300м.

Мезозой представлен отложениями верхнего мела ипатовской и покурской свит. Состав верхнемеловых отложений песчано-глинистый (слабо сцементированные песчинки, пестроцветные глины, алевролиты с прослоями разнозернистых песков).

Кайнозойские осадки представлены верхне-эоценовыми и нижнеолигоценовыми зелеными глинами с прослоями песка верхнечаганской подсвиты, олигоценовыми серыми глинами и песками средне-мелкозернистыми, находящимися в тонком переслаивании, атлымской, ново-михайловской, журавской и абросимовской свит общей мощностью 230-240м, нижнемиоценовыми глинами с прослоями песка бещеульской свиты, средне плиоценовыми глинами с прослоями супеси, суглинка таволжанской и павлодарской свит общей мощностью до 70м, среднечетвертичными озерно-аллювиальными суглинками и глинами.

С  поверхности  территория  покрыта  почвенно-растительным  слоем  мощностью 0,2-0,4м.

В гидрологическом отношении район входит в состав центральной части Обь - Иртышского артезианского бассейна, который характеризуется глубоким погружением палеозойского фундамента под мощную толщу мезозойских отложений, наличием напорных подземных вод в отложениях мела и палеогена и широким распространением пластово-поровых слабо напорных и грунтовых вод неогеновых и четвертичных отложений.

Водоносные горизонты здесь приурочены к пластам и пачкам песков, имеющих широкое региональное распространение в рыхлой толще мезо-кайнозойских осадков.

Пески кайнозойских осадков содержат преимущественно солоноватые и соленые подземные воды, не пригодные для питьевых целей.

Грунтовые воды вскрыты на глубине от 4-5,8 м, возможно повышение уровня воды на 0,5-0,6м. Для строительного освоения район является условно благоприятным. Несущими грунтами являются лессовидные суглинки, с прослоями супесей и глин.

Природно-климатические условия

Территория Погорельского сельсовета расположена в северо-восточной части Чановского района, примыкая с юга к ж/д линии Транссиба.

По территории протекает река Омь.

В состав сельсовета входят 4 населенных пункта, часть гослесфонда и небольшой участок госземзапаса. Населенные пункты удалены от райцентра Чаны от 28 до 55 км.

По всей территории сельсовета разбросаны небольшие березовые колки. Основные пахотные земли расположены в центральной и северо-восточной части. Западная часть занята лугами и пастбищами. Множество озер и река Омь, протекающая с востока на запад характеризуют гидрографию района.

Климат.

Климат резко континентальный, засушливый. Характеризуется продолжительной, холодной зимой и коротким, но достаточно жарким летом.  Осадков выпадает 300-350 мм в год. Основная масса дождей и гроз приходится на вторую половину лета.

Средняя температура воздуха летом +20,зимой -15-20. Расчетная зимняя температура -40. В виду маломощного снежного покрова, который к концу периода не превышает 25 см, происходит сильное промерзание земель.

Реки и озера покрываются льдом в первой половине ноября, полное вскрытие происходит в конце апреля. Преобладают малооблачные и сухие дни. Весной происходит быстрое повышение температур, в то же время ночные заморозки и осадки в виде мокрого снега не исключены и в середине мая.

Преобладающие ветры - юго-западные.

Рельеф и почвы.

Общая картина поверхности представляет собой чередование плоских грив, ориентированных в направлении с северо-востока на юго-запад и межгривных понижений. Другими характерными для данной территории формами рельефа являются широкие увалы и блюдцеобразные западины, занятые озерами и болотами.

Почвенный покров отличается большим разнообразием, сложностью и пестротой.

Естественная лесная растительность приурочена к западинам с осолоделыми почвами и опресненными грунтовыми водами, где образует небольшие куртины – «колки». В западинах с сильно засоленными грунтовыми водами лес не произрастает. На гривах и увалах, отличающихся лучшими почвенно-грунтовыми условиями, лес сохранился фрагментарно, так как эти земли использовались в первую очередь под пашню.

На территории района в лесных «колках» преобладают серые лесные почвы и солоди.

Естественные березовые и осиновые насаждения на серых лесных почвах на положительных формах рельефа имеют высокую производительность (I-III классы бонитета). Серые лесные почвы вполне пригодны для использования под лесопосадки.

Солоди, как правило, занимают западины и в зависимости от уровня и состояния грунтовых вод делятся на задернованные, типичные, заболоченные и оторфованные.

Солоди характеризуются наличием временного избыточного увлажнения, которое создает помехи для создания здесь лесных культур. На этих почвах произрастают березовые и осиновые насаждения производительностью от II до IV классов бонитета.

Механический состав почв и почвообразующих пород на гривах преимущественно тяжело- и среднесуглинистый, в межгривных понижениях – глинистый.

Водная эрозия на территории района не имеет развития, что связано со слабой изрезанностью поверхности, тяжелым механическим составом почв и умеренностью выпадающих осадков.

Значительно больше опасности представляет ветровая эрозия, т.к. сильные южные и юго-западные ветры сдувают с гривных вершин плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, приводя в непригодность пахотные земли.

Растительность и животный мир.

Растительный покров представлен в основном лугами: солонцово-солончаковыми, меньше - болотно-солончаковыми и солонцеватыми степями. Низинных болотах преобладают тростники, осоки. Леса расположены в виде отдельных урочищ и колков. Основная лесообразующая порода- береза, занимает 88 %покрытой лесом площади,осина-8,4%,сосна и лиственница- 3,6%. Можно увидеть здесь иву сибирскую, смородину, калину .черемуху.

Осенью в колках очень много грибов- подберезовики, подосиновики, белые грибы, грузди сибирские.

Животный мир представлен небольшим количеством косули и лося, обитают колонок, горностай, ласка, хорь, барсук, норка, корсак, заяц-беляк, суслик. Многочисленна водоплавающая и болотная дичь.

В водоемах обитают язь, сазан, карась, плотва, окунь, щука, судак.

1.3 Технико-экономические основы развития

1.3.1 Перечень отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая площадь земель МО «Погорельского сельсовета» составляет 29085га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий равна 21997га.

Таблица №1

| Наименование | Все категории хозяйств | Сельсхозяйствен-ные предприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Личные подсобные хозяйства | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельскохозяйственные угодья | 21997 | 10080 | 1001 | 1417 | 9499 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| пашня | 7107 | 3220 | 466 | 717 | 2704 |
| сенокосы | 7061 | 3140 | 325 | 520 | 3076 |
| пастбища | 7829 | 3720 | 210 | 180 | 3719 |

На территории поселения (д. Погорелка, п. Межгривный) функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Осинцево». Значительно снизились объемы финансовых вложений в сельское хозяйство как на уровне областного бюджета, так и местного. Сократились посевные площади, как зерновых, так и кормовых культур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий предприятия ООО «Агрофирма Осинцево» составляет 3856га. Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма Осинцево» являются животноводство, растениеводство, производство мяса и молока.

Валовой сбор зерновых в 2011г. составил 27,17 тыс. ц. В хозяйстве предприятий имеется 451 голов крупного рогатого скота, в т.ч. коров  260, 514 овец и коз, 224 голов свиней. Производство мяса в 2011г. составило 152,4 тонн, молока-1,404 тонн.

Развиваются личные подсобные хозяйства населения (115 хозяйств). Население имеет возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию через закупочные предприятия.

Транспортные услуги оказывают районное автотранспортное предприятие и частные предприниматели.

Услуги телефонной связи в поселке предоставляет филиал ОАО «Сибирьтелеком». Почтовую связь осуществляет Чановский почтамт. Численность работающих в этой сфере составляет 4 человека. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до  8 человек и на расчетный срок достигнет 10 человек.

Строительство жилых и общественных зданий в поселке осуществляются, главным образом, предприятиями малого бизнеса и организациями р.ц. Чаны. На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность работающих в этой отрасли. На первую очередь численность работающих составит 6 человек, на расчетный срок  8 человек.

Структура управления представлена администрацией Погорельского сельсовета с численностью работающих- 7 человек.

Таким образом, в производственной сфере занято 55 человек.

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и  необходимо. Для устойчивого развития экономики поселка необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться торговле, бытовых и коммунальных услугах. Проектом предусматривается территориальные и трудовые ресурсы для развития малого бизнеса.

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов населения.

МО Погорельский сельсовет имеет все предпосылки для развития. Оно характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов – это плодородные сельхозугодия, пастбища, наличие крупных лесных массивов. В поселении имеются достаточные    территориальные и трудовые и ресурсы. В настоящее время хозяйственный профиль определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается развитие сельскохозяйственной отрасли, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и предприятий строительного производства. Основной продукцией строительного производства могут быть пиломатериалы, оконные, дверные блоки и др. Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями. Важным фактором развития поселения будет являться участие муниципального образования в реализации приоритетных национальных проектов («Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье»), федеральных и областных целевых программ.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения Погорельского сельсовета представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Погорелка, п. Межгривный и д. Сергино. Численность работающих в учреждениях здравоохранения составляет 6 человек.

Учреждения образования представлены тремя общеобразовательными школами на 420 мест,   дошкольных образовательных учреждений нет. Численность работающих в этих учреждениях составляет 61 человек.

В системе учреждений культуры находится  Погорельский Дом культуры   на 300 мест и  Сергинский   сельский клуб на 100 мест, библиотека с книжным фондом 10500 книг.  Численность работающих в этих учреждениях составляет 8 человек.

В поселении зарегистрировано 7 предприятий розничной торговли. Общей численностью работающих в сфере торговли – 7 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет – 7 человек.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 64 человека. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 113 человек, на расчетный срок достигнет 170 человек.

В структуре населения поселка численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 210 человек. Они в случае возникновения в поселении какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв в 40 человек.

1.3.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения

Численность населения Погорельского сельсовета по данным администрации на 2011г. составляло 704  человека.

Динамика численности населения по годам приведена в таблице № 2

Динамика численности населения

Таблица № 2

| № п\п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Чел. | % к населению |
| 1. | Численность населения на конец года, чел. | 803 | 789 | 752 | 724 | 724 | 723 | 704 | 746 | 100,0 |
| 2. | Число родившихся, чел. | 18 | 7 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 | 1,3 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения | 22,4 | 8,9 | 13,3 | 9,7 | 15,2 | 13,8 | 8,5 |  |  |
| 4. | Число умерших, чел. | 12 | 10 | 8 | 12 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1,2 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения | 15,0 | 12,7 | 10,6 | 16,6 | 8,3 | 12,4 | 5,7 |  |  |
| 6. | Естественный прирост (+,-) | 6 | -3 | 2 | -5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,1 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения | 7,4 | -3,8 | 2,7 | -6,9 | 6,9 | 1,4 | 2,8 |  |  |
| 8. | Миграционный прирост (+,-) | - 40 | - 30 | - 38 | - 25 | - 7 | - 31 | - 11 | -26 | -3,5 |
| 9. | Общий прирост (+,-) | - 34 | - 33 | - 36 | - 30 | - 2 | - 30 | -9 | -25 | -3,4 |

Динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Чановского административного района. За период 2005-2011гг. численность населения относительно стабильна. Особую остроту при оценке демографической ситуации в период 1990-2008гг. имела низкая рождаемость и высокая смертность. В последующий период отмечается более благоприятное соотношение рождаемости и смертности. Так, в последние три года наблюдается рост рождаемости и снижение смертности. Число родившихся за период 2005-2011гг. колеблется по годам от 6 до 18 человек и составляет в среднем 10 человек.   Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 5,7 в 2011г. и 16,6 в 2008г.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения Погорельского сельсовета по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице № .3

Возрастная структура населения

Таблица № 3

| № п\п | Возрастная структура | На начало года 2011г. |  | На начало года 2012г. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, чел. | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 147 | 20,3 | 135 | 19,2 | 146 | 19,4 | 167 | 19,6 |
|  | дети 0-6 лет | 49 | 6,8 | 42 | 6,0 | 47 | 6,2 | 54 | 6,3 |
|  | дети 7-15 лет | 98 | 13,5 | 93 | 13,2 | 99 | 13,2 | 113 | 13,3 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 450 | 62,2 | 443 | 62,9 | 470 | 62,7 | 529 | 62,3 |
|  | Женщины 16-54 лет | 186 | 25,7 | 174 | 24,7 | 185 | 24,7 | 209 | 24,6 |
|  | Мужчины 16-59лет | 264 | 36,5 | 269 | 38,2 | 285 | 38,0 | 320 | 37,7 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 127 | 17,5 | 126 | 17,9 | 134 | 17,9 | 154 | 18,1 |
|  | Женщины | 56 | 7,7 | 35 | 5,0 | 37 | 5,0 | 43 | 5,1 |
|  | Мужчины | 71 | 9,8 | 91 | 12,9 | 97 | 12,9 | 111 | 13,0 |
|  | Всего: | 724 | 100 | 704 | 100 | 750 | 100 | 850 | 100 |

Из 704 населения, проживающего в рабочем поселке 135 – это дети в возрасте до 15 лет, 126 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 443 человек.

Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическому развитию Погорельского сельсовета и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов. На период 2010-2015гг. не прогнозируется изменение численности населения. На последующий  период до 2020г. прогнозируется замедление отрицательного естественного прироста, увеличение численности населения и положительное сальдо миграции. Разработка и реализация мер по повышению рождаемости обеспечит к 2032г. рост рождаемости и смертности.

По прогнозу на перспективу доля лиц трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет.

Основной проблемой поселения является занятость населения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливает дефицит квалифицированных рабочих кадров, особенно в сельском хозяйстве и малом бизнесе. Численность трудовых ресурсов работающих в поселении, а также за пределами сельского поселения в 2011 году составляла 541 человек или 64,0% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 224 человек или 31,8%. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет  227 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

В градообразующих отраслях занято 55 человек, в обслуживающих – занято 64 человек, что составляет от общей численности населения соответственно 7,8 и 9,1%.

В последние годы уровень безработицы составлял 2,0% от общей численности населения.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 314 человек или 41,8% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 128 человек (17,1%), в обслуживающих – 113 человек (15,0%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 426 человека или 50,1 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 229 человека (26,9%), в обслуживающих 170 человек (20,0%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице № 4

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

Таблица № 4

| № п\п | Показатели | Исходный 2010год |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего: | 451 | 64,0 | 479 | 63,9 | 541 | 63,7 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 443 | 62,9 | 470 | 62,7 | 529 | 62,3 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 8 | 1,1 | 9 | 1,2 | 12 | 1,4 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике | 224 | 31,8 | 314 | 41,8 | 426 | 50,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в градообразующих отраслях - всего | 55 | 7,8 | 128 | 17,1 | 229 | 26,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | -промышленность | - | - | 29 | 3,9 | 54 | 6,4- |
|  | -лесное и сельское хозяйства | 31 | 4,4 | 42 | 5,6 | 92 | 10,8 |
|  | -транспорт, связь | 4 | 0,6 | 8 | 1,1 | 10 | 1,2 |
|  | -строительство | - | - | 6 | 0,8 | 8 | 0,9 |
|  | -органы управления, операции недвижимостью | 7 | 1,0 | 7 | 0,9 | 8 | 0,9 |
|  | -материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | - | - | 3 | 0,4 | 4 | 0,5 |
|  | - прочие предприятия | 13 | 1,8 | 13 | 1,7 | 13 | 1,5 |
|  | -резерв | - |  | 20 | 2,7 | 40 | 4,7 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 64 | 9,1 | 113 | 15,0 | 170 | 20,0 |
|  | в) прочие занятые | 105 | 14,9 | 73 | 9,7 | 27 | 3,2 |
|  | Б. Учащиеся 16- ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 17 | 2,4 | 19 | 2,6 | 25 | 2,9 |
|  | В. Численность занятых в домашнем и личном подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте | 155 | 22,0 | 119 | 15,9 | 77 | 9,1 |
|  | Г. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 41 | 5,8 | 19 | 2,6 | 9 | 1,1 |
|  | Д.Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 14 | 2,0 | 8 | 1,0 | 4 | 0,5 |
| 3. | Население, всего | 704 | 100 | 750 | 100 | 850 | 100 |

Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СниПов, данные администрации рабочего поселка.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения.

Общая численность населения рассчитана по формуле :

H =              А х 100                    ,  где

Т-а-в-d-к+m-Б-П

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь -128, на расчетный срок – 229) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 62,7, на расчетный срок – 62,3) %;

а – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 15,9 , на расчетный срок – 9,1) %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь-2,6, на расчетный срок – 2,9) %;

d – численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, (на 1ю  очередь- 2,6, на расчетный срок 1,1) %;

k – численность лиц, зарегистрированных на бирже труда, (на 1ю  очередь- 1,0 на расчетный срок – 0,5) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 1,2, на расчетный срок – 1,4) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 15,0 на расчетный срок – 20,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 9,7, на расчетный срок – 3,2) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

• лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

• нвалиды труда в трудоспособном возрасте;

• 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

• лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 224 до 314 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях Погорельского сельсовета.

Обслуживающая группа увеличится с 9,1% до 20,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.

H1 =                    128 х 100                      .

62,7-15,9-2,6-2,6-1,0+1,2-15,0-9,7

H р.срок  =                    229 х 100                      .

62,3-9,1-2,9-1,1-0,5+1,4-20,0-3,2

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 750 человек, на расчетный срок – 850 человек.

Расчетная численность градообразующих и обслуживающих кадров по предприятиям, организациям и учреждениям поселка характеризуется следующими данными (таблица № 5).

Перечень предприятий и организаций сельского поселения

Таблица №5

| № п.п | Наименование предприятия | Численность работающих |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На исходный период |  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  | Лесное и сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Агрофирма Осинцево» | 12 |  |  | 18 |  |  | 49 |
| 2. | Лесничество | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 3. | Крестьянско-фермерские хозяйства | 16 |  |  | 21 |  |  | 39 |
|  | Итого: | 31 |  |  | 42 |  |  | 92 |
|  | Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции | - |  |  | 16 |  |  | 30 |
| 6. | Предприятие по производству строительных материалов | - |  |  | 13 |  |  | 24 |
|  | Итого: | - |  |  | 29 |  |  | 54 |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительные организации | - |  |  | 6 |  |  | 8 |
|  | Транспорт, связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия связи, транспортные услуги | 4 |  |  | 8 |  |  | 10 |
|  | Органы управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Администрация сельсовета | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |
|  | Предприятия материально-технического снабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия |  | - |  |  | 3 | 4 |  |
|  | Прочие предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочие предприятия | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия, не включенные в перечень |  | - | 20 |  |  | 40 |  |
|  | Всего градообразующих кадров |  | 55 | 128 |  |  | 229 |  |
|  | Удельный вес градообразующих кадров (%) |  | 7,8 | 17,1 |  |  | 26,9 |  |
|  | Обслуживающая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры | 8 |  |  | 14 |  |  | 20 |
|  | Учреждения образования | 36 |  |  | 56 |  |  | 68 |
|  | Учреждения здравоохранения и спорта | 6 |  |  | 9 |  |  | 14 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | 7 |  |  | 18 |  |  | 44 |
|  | Предприятия жилищно-коммунального и бытового обслуживания | 7 |  |  | 16 |  |  | 24 |
|  | Всего обслуживающих кадров | 64 |  |  | 113 |  |  | 170 |
|  | Удельный вес обслуживающей группы (%) | 9,1 |  |  | 15,0 |  |  | 20,0 |
|  | Население, чел. | 704 |  |  | 750 |  |  | 850 |

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза .

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+)t

где  Ho  - ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н1 =704 (1+  0,1+0,1)10

100

Нр.срок = 704 (1+  0,1+0,5)20

100

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 718 человек, на расчетный срок – 793 человека.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими расчетами не велика. Расчетная величина численности населения представляется более реальной, чем прогнозируемая и поэтому в дальнейших расчетах отдано предпочтение расчетной величине численности населения.

Факторами увеличения численности населения являются развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, а так же наличие территориальных  и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Погорельского сельсовета  принята:

на I-ю очередь -        750 человек;

на расчетный срок -  850 человек.

Прогноз численности населения Погорельского сельсовета

Таблица №6

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| 1. | д. Погорелка | 341 | 367 | 450 |
| 2. | п. Межгривный | 173 | 185 | 195 |
| 3. | д. Сергино | 143 | 153 | 165 |
| 4. | п. Чурым | 47 | 45 | 40 |
|  | Итого по Погорельскому сельсовету | 704 | 750 | 850 |

Прогноз численности населения по населенным пунктам Погорельского сельсовета

в дошкольном возрасте (0-6 лет), человек

Таблица №7

| Населенный пункт | 2012г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 20 | 23 | 29 |
| п. Межгривный | 11 | 12 | 13 |
| д. Сергино | 9 | 10 | 11 |
| п. Чурым | 2 | 2 | 1 |
| Итого по Погорельскому сельсовету | 42 | 47 | 54 |

Прогноз численности населения по населенным пунктам Погорельского  сельсовета

в школьном возрасте (7-17 лет), человек

Таблица №8

| Населенный пункт | 2012г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 47 | 51 | 62 |
| п. Межгривный | 25 | 26 | 28 |
| д. Сергино | 20 | 21 | 23 |
| п. Чурым | 6 | 6 | 5 |
| Итого по Погорельскому сельсовету | 98 | 104 | 118 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

1.3.3 Жилищная сфера

Жилищный фонд

Существующий жилой фонд составляет 15449 м² общей площади, в том числе в муниципальной собственности 8948 м². Жилой фонд поселения представлен 174 индивидуальными домами.

Таблица 2. Население и жилой фонд населенных пунктов.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2011 г.

Таблица №9

| Сельсовет, (все н.п. в составе сельсоветов) | Фонд жилой площади (кв. м) | Количество домов. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011/2012 годы, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 7010 | 65 | 21 | 1 | 0 |
| п. Межгривный | 4537 | 48 | 14 | - | 0 |
| д. Сергино | 2992 | 46 | 19 | 1 | 0 |
| п. Чурым | 910 | 15 | 8 | - | 0 |
| с/с Погорелский | 15449 | 174 | 62 | 2 | 0 |

Существующая жилая обеспеченность составляет 21,9 м²/чел.

Жилой фонд стареет, ветхий жилой фонд составляет 600,0 м2 жилья. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования за 2011 г. составил 100,0 м2.

При недостаточности статистических данных показатели существующего жилищного фонда имеют оценочный характер.

1.3.4 Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»". Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Социальная сфера населенных пунктов представлена следующими объектами:

объекты образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения Погорельского сельсовета представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Погорелка, п. Межгривный и д. Сергино.

Учреждения образования представлены тремя общеобразовательными школами на 420 мест, дошкольных образовательных учреждений нет.

При МДОУ Погорельская СОШ находиться крытый спортивный зал общей площадью 150 кв.м. и вместимостью 25-30 человек.

В системе учреждений культуры находится  Погорельский Дом культуры   на 300 мест и  Сергинский   сельский клуб на 100 мест, библиотека с книжным фондом 10500 книг.

Школы

| Номер п\п | Школа (Номер. Название) | Дислокация (сельсовет, село) | Количество мест | Количество детей | % износа строения | Наличие в школе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | водоснабжения | канализации | отопления | интернет |
| 1 | МБОУ Погорельская СОШ | Погорельский сельсовет д. Погорелка ул. Центральная д.6 | 320 | 45 | 35 | есть | есть | есть | есть |
| 2 | МБОУ Межгривненская ООШ | Погорельский сельсовет п. Межгривный Ул. Школьная №1 | 60 | 40 | 23 | есть | есть | есть | есть |
| 3 | Структурное подразделение Сергинской СОШ | Погорельский сельсовет д. Сергино ул. Речная № 28 | 40 | 8 | 80 | есть | есть | есть | есть |

1.3.5 Объекты культурного наследия

На территории Чановского  района в настоящее время расположено 71 объект культурного наследия, находящихся на государственной охране на основании, п. 6 ст. 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

В соответствии с действующим законодательством с целью сохранения историко-культурного наследия для будущих поколений на территориях объектов культурного наследия устанавливаются особые градостроительные режимы, ограничивающие хозяйственную и иную деятельность. Отношения в области охраны и использования объектов культурного наследия регламентированы Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

Часть из них находиться  на территории Погорельского сельсовета. Они представляют особую ценность с точки зрения истории и археологии и должны быть сохранены для будущих поколений.

Памятники археологии, находящиеся на территориях предлежащих д. Погорелка,  включены в список выявленных объектов культурного наследия Новосибирской области и, после утверждения Правительством Российской Федерации  Положения о Реестре, будут внесены туда в установленном порядке. В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ и ст. 99 Земельного кодекса относятся к землям историко-культурного назначения. К выявленным объектам археологического наследия на территории Погорельского сельсовета относятся:

1. Курганный могильник Погорелка-2 состоит из 46 курганных насыпей, расположен в 3,14 км к ЗЮЗ от трубы котельной с. Погорелка, на террасе левого берега р. Омь, рядом с полевой дорогой, ведущей от а/д» Осинцево-Тайлаково» в с. Погорелка и линией ЛЭП, в поле на пашне и в смешанном колке.

2. Курганный могильник Сергино-1,состоящий их 14 курганных насыпей, расположен в 1,56 км к ЗЮЗ от ЮЗ окраины с. Сергино в 1,94 км к СВ от СВ окраины с. Погорелка, расположенного на противоположном левом берегу р. Омь , на небольшой гриве в березовом лесу.

3. Поселение Сергино-2,состоит из 13 западин, расположено в 1,94 км к ЗЮЗ от ЮЗ окраины с. Сергино, в 1,60 км к ССВ от СВ окраины с. Погорелка, расположенного на противоположном левом берегу р. Омь, на высоком обрыве террасы правого берега реки Омь, в 50 м к З от западной границы поселения  Сергино -2 на высоком обрыве террасы правого берега р. Омь, по полевой дороге, ведущей из с. Сергино по террасе правого берега р. Омь в 2км от села.

4. Поселение Сергино - 3, расположено к 1,86км к ССВ от СВ окраины с. Погорелка, расположенного на противоположном левом берегу р. Оми, в 50 м к З от западной границы поселения  Сергино -2 на высоком обрыве террасы правого берега р. Омь, по полевой дороге ,ведущей из с. Сергино по террасе правого берега р. Омь примерно в 2 км от села. Поселение рельефных признаков не имеет. Культурный слой памятника распространяется на расстоянии более 100 метров вдоль  речной террасы, сливаясь с предыдущим памятником.

5. Курганный могильник Сергино - 4,состоит из 30 курганных насыпей, расположен в 2,56 км от ЮЗ окраины с. Сергино, в 1,20 км к ССВ от СВ окраины с. Погорелка, расположенного на противоположном, левом берегу р. Омь. преимущественно в березовом  лесу , на выпасах и, частично , на залежи.

6. Курганный могильник Межгривный-1,который состоит из 5 курганных насыпей, расположен в 0,47 км к северо-западу от километрового столба «31/20» на автомобильной дороге «кур. Оз. Карачи – п. Чурым» (на 30-м км от кур. Озеро Карачи),  слева от  полевой дороги, ведущей от  п.  Межгривенный  к указанной  автодороге, рядом с грунтовыми  карьерами, на выпасах.

Местность вокруг карьеров нарушена прохождением техники и изрыта. По территории могильника проходит ЛЭП.

7.  Чурым-1, одиночный курган, расположен в 2,17 м к западу-северо-западу от западной окраины п. Чурым, на вершине гривы Мыльничиха, на пашне, превращенной в настоящее время в залежь.

8.  Чурым-2- курганный могильник, состоящий из 6ти курганных насыпей, расположен в 4,35 км к северо-востоку от насыпной автодороги «п. Чурым – кур. Озеро Карачи» (на 36-м км от кур. Озеро Карачи), в 0,36 км к западу-юго-западу от километрового столба «36/15» на указанной автодороге, у перекрестка основной автомобильной трассы с полевыми дорогами, на лугу между оз. Столбики и болота Грязное. На территории, прилегающей к могильнику, фиксируются следы Земляных работ – вырыта яма, глубиной 2,47 м, в одном месте грунт изрыт, в другом – снят дерн.

Кроме перечисленных выше памятников археологии на данной территории  существует еще целый ряд выделенных объектов культурного наследия, такие, как:

9.  Большое Песчаное Озеро-1. Это одиночный курган, расположенный  в 3,51 км к востоку-северо-востоку от окраины с. Сергино, на межозерной гриве между безымянным озерном и озером Большое Песчаное, к северу от полевой дороги из с. Сергино в д. Тайлаково, в 4 км от с. Сергино по этой дороге.

В настоящее время практически на всех территориях отсутствуют установленные границы, а также зоны охраны объектов культурного наследия. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, которые  включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации. Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими законодательными документами:

1.	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.	Законом Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»

Согласно статье 18 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы.

На основании статей 35,36,37 ФЗ от 25.06.2002 г.  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Распашка земельных участков (т.е. пространства между курганными насыпями или иными объектами и не менее 10м вокруг них), занятых памятниками Погорелка –2 , Сергино-4, Чурым-1 должна быть прекращена.

1.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

На сегодняшний день по территории Погорельского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

автомобильная дорога местного значения «Погорелка-Сергино»

автомобильная дорога местного значения «Погорелка-Чурым»

автомобильная дорога местного значения «Межгривный-Чурым» В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории Погорельского сельсовета достаточная.

Вдоль южной границы Погорельского сельсовета проходит Транссибирская железнодорожная магистраль Новосибирск - Татарск  Западно-Сибирской железной дороги.

Улично-дорожная сеть.

На сегодняшний день улично-дорожная сеть населенных пунктов выполнена в низшем исполнении (грунт).

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»

- улично-дорожная сеть населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

1.5 Инженерная инфраструктура

1.5.1 Водоснабжение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в Погорельском  поселении осуществляется из водозаборных скважин. По основным показателям вода удовлетворяет  требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СаНПина.

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения Погорельского сельского поселения на 2012 год.

Таблица №10

| Сельсоветы и населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 1 | 29 |
| п. Межгривный | 1 | 5,5 |
| д. Сергино | 1 | 18 |
| п. Чурым | 1 | 5,4 |
| с/с Погорелский | 4 | 57,9 |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления  воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

1.5.2 Водоотведение

Общий расход сточных вод составит – 177 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 159 м3/сутки. Стоки населения составляют 90% от водопотребления от производственных площадок определены ориентировочно по проектам – аналогам.

В каждом населенном пункте предлагается централизованная схема подачи: канализование административно-общественных зданий, школ, детских садов и пр. и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом. Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Объемы сточных вод представлены в таблице.

Объемы сточных вод Погорельского сельсовета.

Таблица №11

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| д. Погорелка | 99 |
| п. Межгривный | 39 |
| д. Сергино | 33 |
| п. Чурым | 6 |
| Итого по Погорельскому сельсовету | 177 |

1.5.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение основной части жилой застройки Погорельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Отопление частного сектора поселения – печное. Небольшая часть поселения (школы, ФАПы, дома культуры) отапливается от котельной. Общая производительность котельных –  1,55 Гкал/час.

Характеристика системы теплоснабжения села с/с Погорелский в 2012 году

Таблица №12

| № п/п | Наименование котельной | Принадлежность | Количество котельных ед | протяженность теплотрасс в двухтрубнлм км | мощность Гкал/час | Общий % износа помещений, теплотрасс, оборудования | количество котлов | в том числе резервных | мощность резервных котлов | количество отапливаемых жилых зданий | объем отапливаемых жилых зданий | количество отапливаемых зданий социального назначения | объем отапливаемых зданий социального назначения | Расход топлива по норме гигакал/ч | Расход топлива фактический гигакал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погорельский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООШ п. Межгривный | МОУ ООШ Межгривенская | 1 | 0,35 | 0,2 | 43,80% | 1 |  |  | 1 | 650 | 1 | 2288 | 0,056 | 0,197 |
| 2 | Котельная СОШ д. Погорелка | МОУ СОШ Погорельская | 1 | 0,90 | 1,6 | 40,20% | 2 | 1 | 0,8 | 1 | 336 | 4 | 18118 | 0,288 | 0,321 |
| 3 | Котельная ООШ д. Сергино. | МОУ СОШ Погорельская | 1 | 0,30 | 0,1 | 45,67% | 1 |  |  |  |  | 3 | 1132 | 0,024 | 0,068 |
| Итого: |  |  | 3 | 1,55 | 1,9 | 41,96% | 4 | 1 | 0,8 | 2 | 986 | 8 | 21538 | 0,369 | 0,587 |

1.5.4 Газоснабжение

В настоящее время поселение не газифицирован. Население частично пользуется сжиженным газом из баллонов из р.п. Чаны.

1.5.5 Электроснабжение

Информация о наличии электрообеспечивающей инфраструктуре на территории Погорельского сельсовета

- Количество подстанций 9 шт

- Мощность подстанций  от 50 до 100 кВА

Размещено в д. Погорелка   4 подстанции,    3- по 100 кВА ,   1  - 50 кВА

д. Сергино     2 подстанции,     1-  100 кВА ,      1  - 50 кВА

п. Межгривный               2   подстанции           по 10 кВА

п. Чурым                          1    подстанция     50 кВА

Строительство новых ЛЭП , подстанций в ближайшие годы не планируется.

Таблица №13

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка тыс. кВт/год (сущ) |
| --- | --- |
| Электрическая нагрузка жилого фонда кВт | 510 |
| Электрическая нагрузка культурно-бытовых потребителей кВт | 121 |
| Электрическая нагрузка сельскохозяйственных потребителей. кВт | 287 |
| Общая электрическая нагрузка потребителей посёлка, кВт | 918 |
| В.т.ч. Коммунально-бытовых потребителей | 230 |

Потребление  электроэнергии в населенных пунктах Погорелского сельсовета за 2012 год

Таблица №14

| Населенные пункты | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |
| --- | --- |
| д. Погорелка | 444 |
| п. Межгривный | 226 |
| д. Сергино | 187 |
| п. Чурым | 61 |
| с/с Погорелский | 918 |

1.5.6 Связь и информация

В настоящее время в Погорелском сельсовете действует существующая АТС на 100 номеров.

Основные показатели связи общего пользования

Таблица №15

| Сельсоветы / Населенные пункты | АТС, устройства уплотнения каналов | Объем базы номеров | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | ИКМ-3шт. ЕМЭКС - 1 | 100 | 40 |
| п. Межгривный |  |  | 6 |
| д. Сергино |  |  | 10 |
| п. Чурым |  |  | 2 |
| с/с Погорелский |  |  | 58 |

1.6 Экологическое состояние территории

В настоящий момент очистка Погорельского поселения на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку.

Свалка не соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Атмосферный воздух

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха территории не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха, на территории являются объекты производственной и инженерной инфраструктуры (ремонтно-механическая мастерская, котельная), а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

Самый большой процент вредных выбросов приходится на долю автотранспорта, печей частного сектора в зимний период и отопительных котельных.

Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сельскохозяйственных полей, дорог.

В воде и по берегам озер часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, проездом техники, прокладки коммуникаций и трубопроводов, возникновением стихийных свалок отходов..

В целом напряженности экологической обстановки на территории Погорельского  сельсовета нет. Состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, остается удовлетворительным.

Для решения существующих проблем, таких как: возникновение стихийных свалок отходов, несоблюдение технологии захоронения отходов (возгорание на полигоне ТБО),  и не соблюдение санитарных норм при размещении помёта на полях, требуется принятие административных мер воздействия.

2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУПЛАНИРОВАНИЮ.

2.1 Архитектурно-планировочные решения генерального плана

Функциональное зонирование территории

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования

- Зона акваторий

- Зона природных территорий

- Зона производственного и коммунально-складского назначения

- Зона объектов специального назначения

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зона сельскохозяйственных территорий

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Погорельского сельсовета | 30548 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 140.9 | 0.5 |
| 2 | Зона акваторий | 5733 | 19.09 |
| 3 | Зона природных территорий | 16948 | 55.25 |
| 4 | Зона производственного и коммунально-складского значения | 18.3 | 0.05 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 4 | 0.01 |
| 6 | Зона транспортных коридоров | 1038 | 3.1 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных территорий | 6807 | 22 |

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона природных территорий;

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта д.Сергино | 50.3 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 33.1 | 65.9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2.2 | 4.3 |
| 3 | Зона природных территорий | 9.7 | 19.3 |
| 4 | Зона транспортных коридоров | 5.3 | 10.5 |
|  | Площадь населенного пункта п.Погорелка | 52 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 37.2 | 71.4 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 3.4 | 6.5 |
| 3 | Зона транспортных коридоров | 9.2 | 17.8 |
| 4 | Зона природных территорий | 1.5 | 3 |
|  | Площадь населенного пункта п. Межгривный | 23.8 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 17.6 | 73.9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1.8 | 7.5 |
| 3 | Зона природных территорий | 1 | 4.2 |
| 4 | Зона транспортных коридоров | 3.4 | 14.4 |
|  | Площадь населённого пункта п.Чурым | 14.8 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 11.3 | 76.3 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0.7 | 4.7 |
| 3 | Зона природных территорий | 1 | 6.7 |
| 4 | Зона транспортных коридоров | 1.8 | 12.3 |

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно -пространственное решение территории Погорельского сельсовета принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: водоёмы, лесные массивы;

- существующие транспортные связи;

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.

д.Сергино

Архитектурно- планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры д.Сергино, определение территорий для размещения перспективной застройки за расчётный срок.

Планировочная структура обусловлена расположением д.Сергино вдоль берега реки Омь с южной стороны и оз.Сергино с северной стороны.

Основной композиционной и транспортной осью является улица, параллельная береговой линии р.Омь: ул. Речная. Композиционный каркас дополняют второстепенные улицы, одна из них выходит на существующий мост. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении ул. Речная и второстепенной улицы в близости к оз.Сергино.

Расчётная численность населения д.Сергино составляет 143 человека.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц и наличием р.Омь и оз.Сергино. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку в южной и восточной части деревни.

Общественный центр, расположенный на пересечении ул.Речная и второстепенной улицы в близости к оз.Сергино, получает развитие посредством строительства пункта бытового обслуживания(объект местного значения).

Размещение новых зон производственного и коммунально-складского назначения в д.Сергино проектом генерального плана не предусмотрено.

На территории д.Сергино запланирована организация рекреационной зоны вдоль р.Омь.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с целью оптимизации существующих границ, развития территории за расчетный срок.

д.Погорелка

Архитектурно - планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры д.Погорелка, определение территорий для размещения перспективной застройки за расчётный срок.

Планировочная структура обусловлена расположением д.Погорелка между р. Омь с северной стороны и ур.Рям(заболоченными территориями) с южной стороны.

Основной композиционной и транспортной осью является ул.Центральная, второстепенными осями являются: ул. Рямская, ул.Зелёная, ул.Береговая. Общественный центр расположен на ул.Центральная.

Расчётная численность населения д.Погорелка составляет 341 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц и наличием р.Омь и ур.Рям. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку в восточной части д.Погорелка.

Общественный центр, расположенный на ул.Центральная получает развитие посредством строительства пункта бытового обслуживания(объект местного значения).

Проектом предусмотрено размещение в д.Погорелка станции технического обслуживания и автозаправочной станции в зоне производственного и коммунально-складского назначения, а также запланирована организация пожарного депо на въезде в д.Погорелка.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с целью оптимизации существующих границ, развития территории за расчетный срок.

п.Чурым

Архитектурно - планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры п.Чурым.

Планировочная структура обусловлена расположением п.Чурым около оз.Козлово с северной стороны и лесного массива с южной стороны.

Основными композиционными и транспортными осями являются ул.Озёрная и ул.Школьная. Композиционный каркас дополняют второстепенные улицы. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении ул.Озёрная, ул.Школьная и второстепенных улиц.

Расчётная численность населения п.Чурым составляет 47 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Общественный центр, расположенный на пересечении главной и второстепенной улиц, получает развитие посредством строительства пункта бытового обслуживания(объект местного значения).

Размещение новых зон производственного и коммунально-складского назначения в п.Чурым проектом генерального плана не предусмотрено.

п.Межгривный

Архитектурно-планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры п.Межгривный, определение территорий для размещения перспективной застройки за расчётный срок.

Планировочная структура обусловлена расположением п.Межгривный около оз.Федоровское с северной стороны.

Основными композиционными и транспортными осями являются ул.Дорожная и ул.Школьная. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении ул. Дорожная и ул.Школьная с второстепенными улицами.

Расчётная численность населения п.Межгривный составляет 173 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц и наличием оз.Федоровское. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Общественный центр, расположенный на пересечении ул.Школьная и второстепенной улицы в близости к оз.Федоровское, получает развитие посредством строительства пункта бытового обслуживания и дома культуры (объекта местного значения).

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с целью оптимизации существующих границ, развития территории за расчетный срок.

2.2 Жилищная сфера

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

1. Население поселения составит 750 человек на первую очередь и 850 человек на расчетный срок.

2. Прирост населения на первую очередь составит 46 человек  на расчетный срок – 146 человек.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,7.

4. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 22,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 30 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,15-0,2 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032г.) должен составить 25,5 тыс. м² общей площади  или 315 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 146 чел. потребуется 4,3 тыс. м² общей площади жилого фонда  или 54 квартиры.

Жилой фонд на первую очередь (2017г.) должен составить 16,5 тыс. м² общей площади  или 278 квартир.

Жилая площадь новой первоочередной застройки составит 1050 м² общей ( 17квартир).

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

Таблица №17

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.11г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | д. Погорелка | 7,0 | 7,5 | 0,5 | 11,6 | 4,6 |
| 2 | п. Межгривный | 4,5 | 4,8 | 0,3 | 7,4 | 2,9 |
| 3 | д. Сергино | 3,0 | 3,2 | 0,2 | 5,0 | 2,0 |
| 4 | п. Чурым | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,6 |
|  | с/с Погорелский | 15,4 | 16,5 | 1,1 | 25,5 | 10,1 |

2.3 Социальная сфера

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2032 г.) выполнен согласно СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»" и приведен в таблицах № 18, 19, 20 (в графе «Проектная мощность сохраняемого объекта» указаны мощности с учетом проектных решений по сносу).

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на территории

Погорельского сельсовета на расчетный срок (2032г.)

Таблица №18

| Наименование населённого пункта | Наличие мест в ДОУ на 01.01.12г., количество учреждений /мест | Нормативная потребность в ДОУ на 01.01.2032г., мест | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 0 | 29 | Строительство ДОУ на 29 мест |
| п. Межгривный | 0 | 13 | Организация дошкольной группы в здании школы |
| д. Сергино | 0 | 11 | Организация дошкольной группы в здании школы |
| п. Чурым | 0 | 1 | Нет необходимости в строительстве |

Рекомендуемое размещение учреждений образования на территории

Погорельского сельсовета на расчетный срок (2032г.)

Таблица №19

| Наименование населённого пункта | Проектная мощность существующих учреждений, мест | Ожидаемая численность учащихся (1-11 кл.) | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 320 | 62 | Сохранение школы на 320 мест |
| п. Межгривный | 60 | 28 | Сохранение школы на 60 мест |
| д. Сергино | 40 | 23 | Сохранение школы на 40 мест |
| п. Чурым | 0 | 5 | Нет необходимости в строительстве, обучение детей в школе д. Погорелка |

Рекомендуемое размещение и проектная мощность внешкольных учреждений

на территории Погорельского сельсовета на расчетный срок

Таблица №20

| Наименование населённого пункта | Существующие в сельсовете внешкольные учреждения | Нормативная потребность внешкольных учреждений, мест | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 0 | 9 | Размещение внешкольных учреждений на 9 мест в здании школы |
| п. Межгривный | 0 | 4 | Размещение внешкольных учреждений на 4 места в здании школы |
| д. Сергино | 0 | 3 | Размещение внешкольных учреждений на 3 места в здании школы |
| п. Чурым | 0 | 1 |  |

2.4 Производственная и коммунально-складская сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено увеличение и сохранение существующих производственных объектов. Реорганизация производственной и коммунально-складской территории предусмотрена в случаях необходимости выноса объекта из-за наложения их санитарно-защитных зон на жилые территории или при упорядочении территории.

К ликвидации запланированы недействующие и разрушенные объекты производственного и складского значения:

Решением генерального плана с северо-восточной стороны от п.Межгривный сохраняется молочная ферма с учетом того, что ее мощность не превышает 100 голов. Сохраняется молочная ферма в д.Сергино (располагается с северно-западной стороны) и в д.Погорелка (молочная ферма расположена с юго-западной стороны).

2.5 Транспортная инфраструктура

2.5.1 Внешний транспорт

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- строительство автомобильной дороги местного значения «д.Погорелка – д.Сергино» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяженностью 5 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения «д.Погорелка-п.Чурым» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяженностью 5.6 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения «п.Межгривный-п.Чурым» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяженностью 10.5 км;

2.5.2 Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, входящих в состав Погорельского сельсовета, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Проектом генерального плана для населенных пунктов Погорельского сельсовета введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

В таблице№21,  обобщающей сведения по улично-дорожной сети д.Сергино, д.Погорелка, п.Чурым, п.Межгривный приведена принятая в проекте классификация улично-дорожной сети, определенная с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме данных населенных пунктов.

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети

Таблица №21

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Сергино |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 55,0/ 339 100 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1.8/ 1800 0.3/ 300 1.2/ 1200 0.6/600 |
|  | д. Погорелка |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 9,4/ 59 100 |
|  | В том числе: поселковые дороги; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,7/ 4900 3/18000 3.1/18600 1.8/10800 |
|  | п.Чурым |  |  |
| 3 | В том числе: поселковые дороги; основные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 0.6/4200 0.9/5400 0.3/1800 |
|  | п.Межгривный |  |  |
| 4 | В том числе: поселковые дороги; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,8/ 5600 0.8/4800 0.7/4200 0.3/1800 |

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц – 7,0 м, ширина основных, второстепенных улиц в жилой застройке, а также проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

    - Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предложено разместить на территории д.Погорелка объекты транспортной инфраструктуры, такие как станция технического обслуживания(санитарно-защитная зона 50 м.) и автозаправочная станция (санитарно-защитная зона 50м).

2.6 Инженерная инфраструктура

2.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжение Погорельского сельсовета принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения сельсовета на расчетный срок будут являться подземные воды.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения станции относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления каждого населенного пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, при расчёте общего водопотребления принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды каждого населенного пункта определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. Результаты расчетов водопотребления сведены в таблицу №22.

Водопотребление Погорельского сельсовета

Таблица №22

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| д. Погорелка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 341 | 450 | 160 | 72,00 | 86,40 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 450 | 50 | 22,50 | 27,00 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 10,80 | 12,96 |
| Итого по населенному пункту д. Погорелка: |  |  |  |  | 105,3 | 126,36 |
| п. Межгривный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 173 | 195 | 160 | 31,2 | 37,44 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 195 | 50 | 9,75 | 11,70 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 3,74 | 4,49 |
| Итого по населенному пункту п. Межгривный: |  |  |  |  | 44,69 | 53,63 |
| д. Сергино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 143 | 165 | 160 | 26,4 | 31,68 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 165 | 50 | 8,25 | 9,9 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 3,17 | 3,8 |
| Итого по населенному пункту д. Сергино: |  |  |  |  | 37,82 | 45,38 |
| п. Чурым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 47 | 40 | 160 | 6,4 | 7,68 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 40 | 50 | 2,00 | 2,40 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 0,77 | 0,92 |
| Итого по населенному пункту п. Чурым: |  |  |  |  | 9,17 | 11,00 |
| Итого по Погорельскому сельсовету: |  |  |  |  | 196,89 | 236,37 |

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенных  пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

2.6.2 Водоотведение

Общий расход сточных вод составит – 177 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 159 м3/сутки. Стоки населения составляют 90% от водопотребления от производственных площадок определены ориентировочно по проектам – аналогам.

В каждом населенном пункте предлагается централизованная схема подачи: канализование административно-общественных зданий, школ, детских садов и пр. и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом. Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку ближайших канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Объемы сточных вод представлены в таблице.

Объемы сточных вод Погорельского сельсовета.

Таблица №23

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| д. Погорелка | 99 |
| п. Межгривный | 39 |
| д. Сергино | 33 |
| п. Чурым | 6 |
| Итого по Погорельскому сельсовету | 177 |

2.6.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предлагается централизованное теплоснабжение общественных зданий от существующих котельных (реконструкция и ремонт которых производится в зависимости от технического состояния). Частный сектор останется на печном отоплении. Топливо – уголь.

На расчетный срок отопление жилых и общественных зданий предлагается осуществлять от автономных, индивидуальных котлов, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение усадебной застройки предусматривается от газоводонагревателей.

2.6.4 Газоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается 100 % охват населения сетями газоснабжения.  Проектным решением предусматривается использование природного газа всеми потребителями:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды пищеприготовления.

Для газоснабжения принята тупиковая схема газоснабжения проектируемой территории. Прокладка газопроводов предусматривается из стальных труб. Диаметры подключений определяются при рабочем проектировании.

Схема газоснабжения построена по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 220 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

Установка отключающих устройств на газопроводах предусматривается в следующих местах:

- на вводах и выходах газорегуляторных пунктов, перед сосредоточенными потребителями и для отключения отдельных участков.

Установка отключающих устройств предусматривается в колодцах или надземно в ограждении.

Для защиты газопроводов от электрохимической коррозии предусматривается пассивная и активная защита. Пассивная защита для стальных газопроводов, прокладываемых непосредственно в земле, выполняется «весьма усиленного типа» путем покрытия изоляционными материалами по ГОСТ 9.602-89 «Подземные сооружения. Общие требования».

Активная защита заключается в искусственном создании на газопроводе такого электрического режима, при котором прекращаются или сводятся до безопасного минимума процессы коррозии. Эти условия достигаются применением установок катодной поляризации.

Количество и места установок катодных станции определяется на стадии рабочего проектирования.

Определение расходов газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003 в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Суммарный расход газа

Таблица №24

| № п./п. | Потребители | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| д. Погорелка |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | - | 70 | - | 2543 |
| 2 | Объекты соц-культ-быта | - | 11 | - | 382 |
| Итого по населенному пункту д. Погорелка: |  | - | 81 | - | 2925 |
| п. Межгривный |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой фонд | - | 30 | - | 1102 |
| 4 | Объекты соц-культ-быта | - | 5 | - | 165 |
| Итого по населенному пункту п. Межгривный: |  | - | 35 | - | 1267 |
| д. Сергино |  |  |  |  |  |
| 5 | Жилой фонд | - | 26 | - | 932 |
| 6 | Объекты соц-культ-быта | - | 4 | - | 140 |
| Итого по населенному пункту д. Сергино: |  | - | 30 | - | 1072 |
| п. Чурым |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилой фонд | - | - | - | - |
| 8 | Объекты соц-культ-быта | - | - | - | - |
| Итого по населенному пункту п. Чурым: |  | - | - | - | - |
| Погорельский сельсовет |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  | - | 126 | - | 4577 |
| Объекты соц-культ-быта |  | - | 20 | - | 687 |
| Итого по Погорельскому сельсовету: |  | - | 146 | - | 5264 |

2.6.5 Электроснабжение

Для электроснабжения  Погорелского  сельсовета используется напряжение 6 и 0,4 кВ.

Электроэнергия по поселениям распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4кВ, запитанных по радиальным воздушным линиям.

Местоположение новых ТП и трасс питающих сетей показаны условно и будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 6кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Суммарный расход электроэнергии

Таблица№25

| Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Погорелка |  |  |  |  |  |
| 367 | 450 | 796390 | 976500 | 150 | 184 |
| п. Межгривный |  |  |  |  |  |
| 185 | 195 | 401450 | 423150 | 76 | 80 |
| п. Чурым |  |  |  |  |  |
| 153 | 165 | 332010 | 358050 | 63 | 68 |
| д. Сергино |  |  |  |  |  |
| 45 | 40 | 97650 | 86800 | 18 | 16 |
| Погорелский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 750 | 850 | 1627500 | 1844500 | 307 | 348 |

2.6.6 Связь и информация

Проектом предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Количество необходимых телефонных точек на расчетный срок составит 256 шт., при норме телефонной плотности 300 телефонов на 1000 жителей,  на 1 очередь 226 шт.

Емкость телефонной сети

Таблица №26

| Наименование населённых пунктов | Емкость телефонной связи, номера |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| д. Погорелка | 110 | 135 |
| п. Межгривный | 56 | 59 |
| д. Сергино | 46 | 50 |
| п. Чурым | 14 | 12 |
| с/с Погорелский | 226 | 256 |

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории Погорельского сельсовета представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов Погорельского сельсовета

Таблица №27

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | п.Межгривный |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 5 | Ремонтно-механическая мастерская | 100 |
| 6 | Зерноток | 100 |
| 7 | Водонапорная башня | 50 |
| 8 | Склады | 50 |
|  | п.Чурым |  |
| 1 | Водонапорная башня | 50 |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |
| 3 | Скотомогильник | 1000 |
| 4 | Кладбище | 50 |
|  | д.Погорелка |  |
| 1 | Автозаправочная станция | 50 |
| 2 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 3 | Полигон ТБО | 500 |
| 4 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | Кладбище | 50 |
| 6 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 7 | Зерноток | 100 |
| 8 | Пожарное депо | 50 |
|  | д.Сергино |  |
| 1 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 2 | Зерноток | 50 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | Полигон ТБО | 500 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон и  прибрежных защитных полос рек и озер установлена в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- -движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На проектируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" устанавливаются следующие границы ЗСО:

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м.  Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров

- Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

- Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории представлены также санитарно-защитными, охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории имеются линии электропередачи 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

От АЗС устанавливаются в размере 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом. Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство локальных очистных сооружений;

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО,

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- проектирование полигонов ТБО севернее д. Сергино, севернее п.Чурым, восточнее п.Межгривный

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Объем образующихся отходов Погорельского сельсовета с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 5 тыс. тонн.

Предполагается организация вывоза отходов с территории специальным автотранспортом на проектируемый в северной части муниципального образования полигон ТБО.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

- Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны.

- Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

-  Санитарно - защитная зона полигонов ТБО – 500 м.

- Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

- При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

- Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

2.8 Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Факторы риска возникновения ЧС

На территории МО «Погорельский сельсовет» существует опасность возникновения ЧС природного и техногенного характера.

К возможным чрезвычайным ситуациям  природного характера относятся:

Опасность возникновения лесных пожаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Исходя из погодных условий, даже на относительно благополучных территориях, пожарная опасность может увеличиваться до III класса. Пик пожарной опасности приходится на июль. Систему естественных противопожарных барьеров пролагают болота, озера, сырые участки и лиственные насаждения.

Наличие на лесных территориях обилия грибных и ягодных мест, а также охотничьей фауны значительно увеличивают опасность возникновения лесных пожаров. На территории МО сохраняется вероятность природных пожаров в жилой зоне

Опасность возникновения природных катаклизмов. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории сельсовета являются:

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы)

- грозы

- ливни с интенсивностью 30 мм/ час и более

- подтопление территории

- сильные морозы

- снегопады, превышающие 20мм за 24 часа

- град с диаметром частиц более 20мм

- гололед с толщиной отложений более 200 мм

По данным паспорта территорий сельских поселений МО существуют следующие возможные факторы риска техногенного характера. Исходя из статистических данных, вероятность возникновения ДТП на дорогах Погорельского сельсовета крайне мала.

Однако в связи с износом основных производственных фондов вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, эл. сетей  и водоснабжения остается высокой.

Возможно также заражение почвы, воздуха и воды токсичными отходами от свалок и могильников.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, учреждений здравоохранения, образования и объектов хозяйственного назначения.

Характер взаимодействия объекта с окружающей средой

Источниками  загрязнения  являются бурты  отходов площадок  компостирования ТБО, автотранспорт, отопительно-приготовительные печи жилых зданий, животноводческие и птицеводческие фермы, склады семян, обработанных пестицидами.

Отрицательное воздействие по отчуждению земель, нарушения рельефа почв, возможного загрязнения поверхности земель, условий землепользования проект генерального плана не окажет.

В связи с отсутствием в населенных пунктах промышленных предприятий, влияющих на уровень физических воздействий (вибрации, электромагнитного и радиационного излучений), параметры их не приводятся.

Проект генерального плана является планировочным документом, не дающим право на финансирование строительства, но обязательным для последующих стадий проектирования и строительства на территории муниципального образования.

Мероприятия по охране окружающей среды

Защита атмосферного воздуха. По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория муниципального образования относится ко второй зоне - умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления. ( Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М.1980)

По степени пригодности воздушного бассейна территория относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории сельсовета нет.

Суммарный выброс вредных веществ в атмосферу от площадок компостирования ТБО, находящихся на территории МО, составляет 71,4501т/год, что не превышает допустимые нормы. Однако Администрация Погорельского сельсовета один раз в год обязана  проводить контроль выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу.  Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

Защита почвы от загрязнений. Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселков. А также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на участки компостирования ТБО для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время.

В целях предохранения почвы от загрязнения в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадения в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей. С этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения их возможного переноса, проектом намечается установка колодцев- дезинфекторов на территории ФАПов и ветпунктов.

Защита водных источников от загрязнения. Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль их качества и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения озер предусмотрено создание охранной прибрежной полосы.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

Шумозащитные мероприятия. Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума. По границе этих участков предусмотрена одно- двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

С точки зрения уровня риска возникновения и возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, МО «Погорельский сельсовет» можно отнести к благоприятной территории. Возможные негативные явления не будут иметь огромных катастрофических последствий, однако их ликвидация может представлять трудно разрешимую задачу с нарушением нормального процесса жизнедеятельности. Это связано с малочисленностью отдельных поселений и в случае возникновения ЧС их жителям не будет оказана своевременная помощь. А при аварийном блокировании движения по немногочисленным дорогам они лишаться нормальной связи между собой.

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по системе организации гражданской обороны, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещанием людей при пожаре, соблюдению противопожарных разрывов.

Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

В качестве превентивной меры для защиты населенного пункта от лесных пожаров проводится устройство минерализованных полос вокруг поселений.

Молниезащита. Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей, проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122-87.

Здания, по степени защиты отнесенные к I и  II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации. Здания, отнесенные к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Аварии на сетях. Энергоснабжение -  для основных источников водоснабжения предусматривается 2х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

Водопровод – создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку; котельные обеспечены водой от собственной скважины.

Канализация - для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений; предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта автодорог с последующим твердым покрытием

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями)

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах сельсовета.