ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(Чановский район Новосибирская область)

Том I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор

института                                                                                             А.П. Долнаков

Начальник проектного отдела                                                Н.А. Щетникова

Новосибирск – 2012 г

Авторский коллектив

Генеральный директор                                                                     А. П. Долнаков

Начальник отдела  территориального планирования

и градостроительного проектирования                           Н.А. Щетникова

Архитектор                                                                          П. Н. Никитин

Архитектор                                                                           Ю. В. Ганус

Архитектор                                                                           Е. А. Калинская

Главный инженер                                                                Ю. С. Кузнецов

Аналитик                                                                               М. А. Сафроникова

Специалист-консультант                                                     И.А. Кудров

Специалист-консультант                                                     П.А.Долнаков

Авторский коллектив выражает глубокую признательность Главе Погорельского сельсовета А. П. Киселеву за помощь и поддержку исполнителей настоящей работы на всех этапах разработки генерального плана.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                5

- Планируемое функциональное зонирование территории Погорельского сельсовета                                                                      8

  - Функциональные зоны                                                                   8

  - Зоны с особыми условиями использования территории              10

- Перечень объектов капитального строительства планируемые к размещению на территории Погорельского сельсовета                    12

  - Демографический прогноз                                                           12

  - Жилой фонд                                                                                  13

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания    14

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры            18

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры               19

    - Водоснабжение                                                                      19

    - Водоотведение                                                                       20

    - Теплоснабжение                                                                    20

    - Газоснабжение                                                                      20

    - Электроснабжение                                                                20

    - Связь                                                                                      21

- Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории Погорельского сельсовета                          21

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                22

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана. Том II. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населенных пунктов | М 1:25000 1:5000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:25000 1:5000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого функционального зонирования территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1:25000 1:5000 | ГП-4 |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 5 | Ситуационная схема | М 1:50000 | ГП-5 |
| 6 | Карта современного использования территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-6 |
| 7 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-7 |
| 8 | Карта распределения земель по категориям | М 1:25000 | ГП-8 |
| 9 | Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории | М 1:25000 1:5000 | ГП-9 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области разработан по заказу администрации Погорельского сельсовета по муниципальному контракту № 3 от 30 августа 2012 г. в соответствии с Техническим заданием на проектирование, утвержденного главой Погорельского сельсовета.

Необходимость разработки проекта генерального плана Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Приказ Минрегиона РФ от 26.03.2011 № Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"

Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 15.05.2006 № 14-ОЗ «О региональных нормативах градостроительного проектирования Новосибирской области».

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 248-ОЗ «О предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для сенокошения и выпаса скота на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания Погорельского сельсовета, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству, которые были представлены администрацией Погорельского сельсовета.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:10000, М 1:5000, М 1:2000 на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Чановского района и Новосибирской области.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2032  , в том числе первая очередь строительства – 2022г.

При разработке генерального плана Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области были использованы следующие проектные материалы:

- Схема территориального планирования Новосибирской области, (НМЦ “Теринформ” ЦНИИПградостроительства РААСН, г. Москва; 2006г.;

- Схема территориального планирования Чановского района Новосибирской области, (ООО «Мастер СВ» арх-планировочная мастерская,г. Пермь; 2006г)

- Правила землепользования и застройки д. Погорелка Погорельский сельсовет Чановский район Новосибирская область.(ЗапСибНИПИАгропром ,г. Новосибирск,2010год)

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Погорельского сельсовета объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

В соответствии с Федеральным законом  от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» до утверждения законом Новосибирской области  видов объектов местного значения поселения генеральный план Погорельского сельсовета включает в себя карты планируемого размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Погорельского сельсовета, в том числе:

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения сельсовета, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Погорельского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Погорельского сельского совета за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населенных пунктов в составе сельсовета.

1. Планируемое функциональное зонирование территории Погорельского сельсовета

1.1 Функциональные зоны

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования

- Зона акваторий

- Зона природных территорий

- Зона производственного и коммунально-складского назначения

- Зона объектов специального назначения

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зона сельскохозяйственных территорий

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Погорельского сельсовета | 30548 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 140.9 | 0.5 |
| 2 | Зона акваторий | 5733 | 19.09 |
| 3 | Зона природных территорий | 16948 | 55.25 |
| 4 | Зона производственного и коммунально-складского значения | 18.3 | 0.05 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 4 | 0.01 |
| 6 | Зона транспортных коридоров | 1038 | 3.1 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных территорий | 6807 | 22 |

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона;

- зона транспортных коридоров;

- зона природных территорий;

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта д.Сергино | 50.3 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 33.1 | 65.9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2.2 | 4.3 |
| 3 | Зона природных территорий | 9.7 | 19.3 |
| 4 | Зона транспортных коридоров | 5.3 | 10.5 |
|  | Площадь населенного пункта п.Погорелка | 52 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 37.2 | 71.4 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 3.4 | 6.5 |
| 3 | Зона транспортных коридоров | 9.2 | 17.8 |
| 4 | Зона природных территорий | 1.5 | 3 |
|  | Площадь населенного пункта п. Межгривный | 23.8 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 17.6 | 73.9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1.8 | 7.5 |
| 3 | Зона природных территорий | 1 | 4.2 |
| 4 | Зона транспортных коридоров | 3.4 | 14.4 |
|  | Площадь населённого пункта п.Чурым | 14.8 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 11.3 | 76.3 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0.7 | 4.7 |
| 3 | Зона природных территорий | 1 | 6.7 |
| 4 | Зона транспортных коридоров | 1.8 | 12.3 |

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории Погорельского сельсовета представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов Погорельского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | п.Межгривный |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 5 | Ремонтно-механическая мастерская | 100 |
| 6 | Зерноток | 100 |
| 7 | Водонапорная башня | 50 |
| 8 | Склады | 50 |
|  | п.Чурым |  |
| 1 | Водонапорная башня | 50 |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |
| 3 | Скотомогильник | 1000 |
| 4 | Кладбище | 50 |
|  | д.Погорелка |  |
| 1 | Автозаправочная станция | 50 |
| 2 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 3 | Полигон ТБО | 500 |
| 4 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | Кладбище | 50 |
| 6 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 7 | Зерноток | 100 |
| 8 | Пожарное депо | 50 |
|  | д.Сергино |  |
| 1 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 2 | Зерноток | 50 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | Полигон ТБО | 500 |

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Ширина водоохранных зон и  прибрежных защитных полос рек и озер установлена в размере 50 м.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На проектируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения:

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м.  Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров

- Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами;

- Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории представлены также санитарно-защитными, охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров.

От АЗС устанавливаются в размере 50 м

2. Перечень объектов капитального строительства планируемые к размещению на территории Погорельского сельсовета

2.1 Демографический прогноз

Факторами увеличения численности населения являются развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, а так же наличие территориальных  и трудовых ресурсов.

Ожидаемая численность населения Погорельского сельсовета  принята:

на I-ю очередь -        750 человек;

на расчетный срок -  850 человек.

Прогноз численности населения Погорельского сельсовета

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| 1. | д. Погорелка | 341 | 367 | 450 |
| 2. | п. Межгривный | 173 | 185 | 195 |
| 3. | д. Сергино | 143 | 153 | 165 |
| 4. | п. Чурым | 47 | 45 | 40 |
|  | Итого по Погорельскому сельсовету | 704 | 750 | 850 |

2.2 Жилой фонд

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032г.) должен составить 25,5 тыс. м² общей площади  или 315 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 146 чел. потребуется 4,3 тыс. м² общей площади жилого фонда  или 54 квартиры.

Жилой фонд на первую очередь (2017г.) должен составить 16,5 тыс. м² общей площади  или 278 квартир.

Жилая площадь новой первоочередной застройки составит 1050 м² общей ( 17квартир).

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.11г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | д. Погорелка | 7,0 | 7,5 | 0,5 | 11,6 | 4,6 |
| 2 | п. Межгривный | 4,5 | 4,8 | 0,3 | 7,4 | 2,9 |
| 3 | д. Сергино | 3,0 | 3,2 | 0,2 | 5,0 | 2,0 |
| 4 | п. Чурым | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,6 |
|  | с/с Погорелский | 15,4 | 16,5 | 1,1 | 25,5 | 10,1 |

2.3 Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на территории

Погорельского сельсовета на расчетный срок (2032г.)

| Наименование населённого пункта | Наличие мест в ДОУ на 01.01.12г., количество учреждений /мест | Нормативная потребность в ДОУ на 01.01.2032г., мест | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 0 | 29 | Строительство ДОУ на 29 мест |
| п. Межгривный | 0 | 13 | Организация дошкольной группы в здании школы |
| д. Сергино | 0 | 11 | Организация дошкольной группы в здании школы |
| п. Чурым | 0 | 1 | Нет необходимости в строительстве |

Рекомендуемое размещение учреждений образования на территории

Погорельского сельсовета на расчетный срок (2032г.)

| Наименование населённого пункта | Проектная мощность существующих учреждений, мест | Ожидаемая численность учащихся (1-11 кл.) | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 320 | 62 | Сохранение школы на 320 мест |
| п. Межгривный | 60 | 28 | Сохранение школы на 60 мест |
| д. Сергино | 40 | 23 | Сохранение школы на 40 мест |
| п. Чурым | 0 | 5 | Нет необходимости в строительстве, обучение детей в школе д. Погорелка |

Рекомендуемое размещение и проектная мощность внешкольных учреждений

на территории Погорельского сельсовета на расчетный срок

| Наименование населённого пункта | Существующие в сельсовете внешкольные учреждения | Нормативная потребность внешкольных учреждений, мест | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Погорелка | 0 | 9 | Размещение внешкольных учреждений на 9 мест в здании школы |
| п. Межгривный | 0 | 4 | Размещение внешкольных учреждений на 4 места в здании школы |
| д. Сергино | 0 | 3 | Размещение внешкольных учреждений на 3 места в здании школы |
| п. Чурым | 0 | 1 |  |

2.4 Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

строительство автомобильной дороги местного значения «д.Погорелка – д.Сергино» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяженностью 5 км;

строительство автомобильной дороги местного значения «д.Погорелка-п.Чурым» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяженностью 5.6 км;

строительство автомобильной дороги местного значения «п.Межгривный-п.Чурым» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяженностью 10.5 км;

Проектом предложено разместить на территории д.Погорелка объекты транспортной инфраструктуры, такие как станция технического обслуживания(санитарно-защитная зона 50 м.) и автозаправочная станция (санитарно-защитная зона 50м).

Улично-дорожная сеть

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов Погорельского сельсовета, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Сергино |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 55,0/ 339 100 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1.8/ 1800 0.3/ 300 1.2/ 1200 0.6/600 |
|  | д. Погорелка |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 9,4/ 59 100 |
|  | В том числе: поселковые дороги; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,7/ 4900 3/18000 3.1/18600 1.8/10800 |
|  | п.Чурым |  |  |
| 3 | В том числе: поселковые дороги; основные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 0.6/4200 0.9/5400 0.3/1800 |
|  | п.Межгривный |  |  |
| 4 | В том числе: поселковые дороги; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,8/ 5600 0.8/4800 0.7/4200 0.3/1800 |

2.5 Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2032года;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

2.5.1 Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения Погорельского сельсовета и входящих в него населенных пунктов предусмотрены следующие мероприятия:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки

2.5.2 Водоотведение

Генеральным планом предусматривается организация системы водоотведения на территории Погорельского  сельского поселения:

- использование  локальных очистных установок  в населённых пунктах;

- обеспечить службу жилищно-коммунального хозяйства поселения парком ассенизаторских машин, для обслуживания систем водоотведения.

2.5.3 Теплоснабжение

Генеральным планом предусматривается поэтапный подход к организации системы теплоснабжения  на территории Погорельского  сельского поселения.

Определяется 2 этапа (уровня):

- первый этап – реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологий на первую очередь;

-второй этап –  перевод котельных на природный газ на расчетный срок

2.5.4 Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается поэтапный подход к организации системы газоснабжения на территории Погорельского  сельского поселения.

- Строительство газопровода к Погорельскому сельскому поселению на первую очередь;

- Строительство газопроводных сетей, ГРС и ГРП в населенных пунктах на территории Погорельского  сельского поселения.

2.5.5Электроснабжение

Развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий Погорельского  сельского поселения.

2.5.6Связь

По развитию системы связи в населенных пунктах, входящих в состав поселения предусматривается:

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

- предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др. на расчётный срок;

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

3. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории Погорельского сельсовета

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- промышленные предприятия, имеющие вредные выбросы, помимо учёта нормативных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов должны иметь «Экологический паспорт предприятия», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий и «Нормативы предельно-допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ» (в частности ООО «Зарубинская база флота»).

- благоустройство, озеленение улиц;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- рационализация транспортных потоков;

- совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

- благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проекта организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос;

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация социально-гигиенического мониторинга за химическим, микробиологическим загрязнением водных объектов в границах Погорельского сельсовета

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории генеральным планом предусматривается провести ряд мероприятий по:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительству и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складированию и захоронению промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль качества и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- установка бензомаслоуловителей в механические мастерские и гаражи с целью недопущения попадания в почву нефтепродуктов;

- проведение планового вывоза твердого бытового мусора на усовершенствованный полигон для складирования твёрдых бытовых отходов;

- организация систематической уборки и полива улиц в летнее время, а также уборки улиц от снега в зимнее время с организацией его вывоза за пределы поселка в снегоотвал;

- устройство твердого покрытия в местах установки мусорных емкостей в целях предохранения почвы от загрязнения;

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- организация и благоустройство зон санитарной охраны;

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

1. Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной и железной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

2. Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация твёрдых и жидких бытовых отходов;

- сбор и удаление (транспортировка на специальный полигон) специфических отходов;

- уборка территорий различных собственников и пользователей от мусора, смета, снега;

- поддержание в необходимом состоянии полигона ТБО и мусороуборочной техники.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- сбор, транспортировка и утилизация твёрдых бытовых отходов на существующий полигон;

- удаление бытовых отходов из уличных мусороуборочных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- реконструкция действующих полигонов твердых бытовых отходов с использованием современных технических средств по переработке мусора для полного удовлетворения экологическим и гигиеническим требованиям;

-  ликвидация последствий загрязнения земель;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм;

- повышение требований к проектному решению рекреационных зон (баз отдыха и туристических комплексов) и их инженерному обеспечению (водоснабжение, канализация, электроснабжение и мусороудаление).

4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- оснащение территории автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;

Предотвращение образования взрывов и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных города и др.

- жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Основными мероприятиями по борьбе с наводнениями являются:

- регулирование стока в русле реки;

- отвод паводковых вод;

- регулирование поверхностного стока на водосбросах;

- строительство или наращивание водозащитных дамб (обвалование);

- подсыпка затапливаемой территории;

- ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.

- контроль уровня воды в реках;

- очистка от грязи и мусора водопропускных сооружений;

- информирование населения, подготовка мест для отселения населения и создание необходимых условий для их жизнедеятельности.

Выбор способов защиты зависит от следующих факторов: гидравлического режима водотока, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, наличия инженерных сооружений в русле и на пойме рек (плотины, дамбы, мосты, дороги, водозаборы), наличие объектов экономики, подвергающихся затоплению.

Основные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров

- наличие инвентаря, противопожарного оборудования у лесозаготовительных предприятий и организаций работающих в лесу;

- организация мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей из пожароопасных районов;

- создание резерва ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости;

- рекомендуется произвести опашку населенных пунктов для их защиты от переходящих лесных пожаров;

- провести разъяснительную работу с населением через средства массовой информации об опасности лесных пожаров и основных мерах по их предотвращению.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.