Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ

пятьдесят седьмой сессии

16 апреля 2025 года                                                                                   №

р.п.Чаны

Об утверждении генерального плана Красносельского сельсовета

Чановского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 23, 24,25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чановского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Чановского района Новосибирской области, РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемый генеральный план Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

- Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Информационный вестник органов местного самоуправления Чановского района Новосибирской области».

- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

| Глава Чановского района Новосибирской области ________________В.И. Губер |  | Председатель Совета депутатов Чановского района Новосибирской области _____________В.Г. Шнайдер |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

решением пятьдесят седьмой сессии

Совета депутатов Чановского района

Новосибирской области четвертого созыва

от 16.04.2025 №

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта функциональных зон Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 4 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения с. Красное, п. Малый Тебис, с. Красноселье, п. Тайский, д. Север | М 1:5000 |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 6 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории с. Красное, п. Малый Тебис, с. Красноселье, п. Тайский, д. Север | М 1:5000 |
| ГП 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории Карта территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |

Общие положения

1.1. Генеральный план Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области подготовлен на территорию муниципального образования Красносельский сельсовет в границах, утвержденных законом Новосибирской области от 02.06.2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

1.2. Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- исходный год (современное состояние) – 2024 год;

- - I этап (первая очередь строительства) –2034 год;

- - II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2044 год.

1.3. Прогнозная численность постоянного населения на конец расчетного срока 1042 человек.

1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Красносельского сельсовета их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| Индекс объекта | Назначение и наименование объекта | Строительство/реконструкция | Местоположение (за исключением линейных объектов) | Основные характеристики объекта (параметры) | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивное сооружение | Строительство | с. Красноселье | Габариты ориентировочно: 25 х 15 м (планируемый для размещения) | Установление не требуется | Первая очередь | ОД-1 |
| 1.2 | Спортивное сооружение | Строительство | п. Малый Тебис | Габариты ориентировочно: 25 х 15 м (планируемый для размещения) | Установление не требуется | Первая очередь | ОД-1 |
| 2. Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газорегуляторный пункт | Строительство | Вблизи с. Красноселье | 1773,0 куб.м./час. | Охранная зона – 10 м. | Первая очередь | СХ-1 |
| 3. Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газопровод распределительный высокого давления | Строительство | Местоположение не требуется | Протяженностью 33,9 км. | Охранная зона – 50 м. | Первая очередь | - |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов

| Индекс | Наименование функциональной зоны | Характер освоения территории | Параметры планируемого развития функциональной зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Максимальная плотность населения (чел/га) | *Показатели численности постоянного населения (чел) | *Средняя жилищная обеспеченность (кв.м./чел) | *Планируемый объем ввода жилья (кв.м.) | Площадь функциональной зоны (га) | Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | 4,8 | 1042 | 27,2 | - | 216,0 | - |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Существующая | - | - | - | - | 0,2 | - |
| ОД-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Существующая | - | - | - | - | 7,2 | Планируемые к размещению два стационарных торговых объекта (иного значения) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое к размещению предприятие общественного питания на 42 посадочных места (иного значения) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению два спортивных сооружения (местного значения) |
| ОД-2 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | - | - | - | 4,4 | - |
| П | Производственная зона | Существующая | - | - | - | - | 23,4 | - |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | - | - | - | 1,9 | - |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | - | - | - | 109,2 | Планируемый к размещению остановочный пункт общественного пассажирского транспорта в рамках реконструкции участка автодороги «Чаны - Венгерово - Кыштовка» (регионального значения) |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | Существующая | - | - | - | - | 30159,6 | Планируемый для размещения газорегуляторный пункт (ГРП) вблизи с. Красноселье (местного значения) |
| СХ-2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | - | - | - | 127,9 | Планируемое к размещению предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных в с. Красноселье (иного значения) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к реконструкции два предприятия смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных: СПК «с. Красное», расположенное в с. Красное, ООО «Красносельское», расположенное в с. Красноселье (иного значения) |
| Ртоп | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Существующая | - | - | - | - | 1,6 | - |
| ЗЛФ | Зона лесов | Существующая | - | - | - | - | 5391,1 | - |
| СП-1 | Зона специального назначения | Существующая | - | - | - | - | 2,4 | - |
| СП-2 | Зона кладбищ | Существующая | - | - | - | - | 9,3 | - |
| СП-3 | Зона складирования и захоронения отходов | Существующая | - | - | - | - | 3,0 | - |
| Ин | Иные зоны | Существующая | - | - | - | - | 14,9 | - |

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-защитная зона | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 |
| 2. | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 3. | Охранные зоны тепловых сетей | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;  проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;  снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);  занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 |
| 4. | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 5. | Придорожные полосы автомобильных дорог | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта функциональных зон Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 4 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения с. Красное, п. Малый Тебис, с. Красноселье, п. Тайский, д. Север | М 1:5000 |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 6 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории с. Красное, п. Малый Тебис, с. Красноселье, п. Тайский, д. Север | М 1:5000 |
| ГП 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории Карта территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области | М 1:25000 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект генерального плана Красносельского сельсовета выполнен на основании муниципального контракта № 01512000060240000890001 от 22.04.2024 г.

на выполнение работ о подготовке проекта генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление Администрации Чановского района Новосибирской области от 22.02.2023 г. № 205-па «О подготовке проекта Генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области».

Проект генерального плана Красносельского сельсовета выполнен в местной системе координат Новосибирской области МСК-54 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от июня 2024 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки проекта генерального плана является:

- разработать проект генерального плана в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;

- актуализировать местоположение существующего и планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

- установление (оптимизация) территориального зонирования, в соответствии с требованиями действующего законодательства, определяющего правовой режим использования территориальных зон в правилах землепользования и застройки территории населенных пунктов, входящих в состав Красносельского сельсовета;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения Красносельского сельсовета;

- создание условий для устойчивого развития территории Красносельского сельсовета, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;

- подготовка электронной версии генерального плана на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой территориального планирования Российской Федерации (далее – ФГИС ТП).

Задачами разработки проекта генерального плана являются:

1. Определение основных направлений градостроительного развития территории муниципального образования с учетом особенностей социально-экономического развития и природных условий;

2. Анализ и комплексная оценка территории Красносельского сельсовета, определение потенциальных возможностей развития, проведение функционального зонирования с учётом фактического использования;

3. Прогноз перспективной численности населения Красносельского сельсовета в целом и населенных пунктах в частности;

4. Подготовка предложений по оптимизации системы расселения в границах Красносельского сельсовета;

5. Выполнение графического описания местоположения границ населенных пунктов, определение перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

6. Планирование размещения объектов местного значения в соответствии с полномочиями;

7. Уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального и регионального значения (в том числе линейных);

8. Разработка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на территории;

9. Актуализация границ зон с особыми условиями использования территории;

10. Разработка предложений по повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории;

11. Учёт зон охраны памятников истории и культуры для создания условий по охране памятников;

12. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

13. Обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека, доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов и других маломобильных групп населения);

14. Установка и актуализация границ населенных пунктов. Внесение сведений о границах в ЕГРН.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Красносельского сельсовета, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2024 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2034 года,

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2044 года.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (действующая редакция);

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 19.07.2019 № 442 «Об организации работ по размещению на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» xsd-схемы, используемой для формирования xml-документов территориального планирования в форме электронного документа»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического  описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 04 мая 2018 г. № 236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 24.09.2015 № 672 «О межведомственной рабочей группе по совершенствованию и перспективному развитию федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2020 № 832 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 24 сентября 2015 г. N 672 «О межведомственной рабочей группе по совершенствованию и перспективному развитию федеральной государственной информационной системы территориального планирования»»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 "Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами";

- Приказ Минрегиона России № 74, Минэкономразвития Российской Федерации № 120, Роскартографии № 20-пр от 01.08.2007 "Об утверждении Требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2186-р "О федеральной государственной информационной системе территориального планирования";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р "Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2010 № 982-р "Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р "О Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2020 № 606 "Об утверждении Положения о предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2015 № 1278 "О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе "Управление"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 "О федеральной государственной информационной системе территориального планирования";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме";

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 "Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 "О государственной автоматизированной информационной системе "Управление";

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015);

- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. от 30.12.2015);

- СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр);

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред. от 03.12.2016);

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (ред. от 18.08.2016);

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 № 705/пр и редакции от 24.10.2017 № 1471/пр);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция);

- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации", принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30;

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст);

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 02.10.2014 № 398-п «О министерстве строительства Новосибирской области»;

- Распоряжение Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп «О перечне государственных программ Новосибирской области.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Чановского района Новосибирской области;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области;

- Программы комплексного развития Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области;

- Действующие документы территориального планирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В работе использованы следующие планово-прогнозные документы регионального и муниципального уровней:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, утверждённая постановлением правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Стратегия социально-экономического развития Чановского района Новосибирской области до 2030 года, утвержденная решением сорок первой сессии третьего созыва совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.11.2018 №343.

Местного значения муниципального района

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Чановском районе Новосибирской области на 2024-2028 годы», утверждена Постановлением администрации Чановского района Новосибирской области от 16.10.2023 №1329-па;

- Муниципальная программа ««Комплексное развитие сельских территорий в Чановском районе Новосибирской области на 2020 – 2025 годы», утверждена Постановлением администрации Чановского района Новосибирской области от 27.03.2020 № 203-па.

Местного значения поселения

- Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2016-2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 19.09.2016 №84-па;

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности2022-2024;

- Комплексная программа социально-экономического развития Красносельского сельсовета на 2022-2031 годы.

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория Красносельского сельсовета Чановского района общей площадью 38588,5 га. Территория сельсовета расположена в северо - западной части Новосибирской области на расстоянии 435 км от областного центра г. Новосибирска, граничит с районным центром – р.п. Чаны.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 28,7 км и с запада на восток – 21,0 км.

В состав Красносельского сельсовета входят населенные пункты: с. Красноселье – является административным центром, с. Красное, п. Малый Тебис, п. Тайский и д. Север. Численность постоянного населения Красносельского сельсовета по состоянию на 01.01.2024 года – 1267 человек.

С северной и северо-западной сторон Красносельский сельсовет граничит с Венгеровский районом, на востоке со Старокарачинским сельсоветом, на юго-востоке граничит с Озеро-Карачинским сельсоветом, на юге граничит с р.п. Чаны, на эго-западе с Щегловским сельсоветом.

Территория муниципального образования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Рельеф территории Краснсельского сельсовет представляет собой равнину, пересеченную гривами Барабинской лесостепи.

В климатическом отношении сельсовет входит в зону северного умеренного пояса с континентальным климатом. Средняя температура июля + 19°, иногда доходит до + 38°. Средняя температура января - 20°, иногда доходит до - 40°. Осадков в среднем выпадает 320 мм. Самое большое количество осадков падает на август, сентябрь, октябрь месяцы.

Зима с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Снежный покров между колками достигает 80 см. Количество дней с устойчивым снежным покровом – 107 дней. Промерзание почвы составляет 2,2 м.

Большую часть года преобладают юго-западные ветры. Средняя скорость ветра составляет 9 м/с. Нередко дующие суховеи со стороны Казахстана в летнее время создают засухи, вредно влияющие на рост хлебов, трав и огородных культур.

Преобладающими почвами являются солонцеватые, лугово-черноземные почвы. По заболоченным западинам – лугово-болотные, засоленные почвы, а по окраинам озер - солончаки. По отдельным местам пахотной земли есть почвы: темно-серые, чернозем выщелочный мощный, чернозем выщелочный средне-мощный, чернозем солонцеватый, глубокостолбчатый сланец.

На территории сельсовета имеется множество озер. Грунтовые воды залегают на глубинах 0,5-5,0 м и характеризуются изменчивой, преимущественно повышенной минерализацией – от 0,4 до 19 г/дм3 (чаще 0,6-4,5 г/дм3), эксплуатируются ограниченно колодцами на приусадебных участках.

Со всех сторон вокруг села расположены березовые рощи и небольшие березово-осиновые колки. Рощи богаты грибами (волнушки, маслята, опята, грузди, белый гриб) и ягодами (клубника, земляника). В колках преобладают смородина, шиповник, боярка. Межколочные пространства распаханы, а нераспаханные узкие полоски покрыты луговой растительностью, в которой преобладает разнотравье. На болотах и заболоченных местах – осоковое разнотравье.

Животный мир территории разнообразен. Встречаются представители лесной и степной фауны: колонок, ласка, лисица, волк, заяц, суслик, степной хорек. В последние годы появились лоси, дикие козы, рыси. Птицы представлены следующими видами: тетерев, серая куропатка, белая куропатка, жаворонок, сорока, воробей, снегирь, ястреб, коршун. Летом прилетают ласточки, стрижи, а на болотах встречаются цапли, журавли, кулики, чибисы.

В озерах водится пескарь, чебак, щука, налим, окунь.

По строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*») территория Чановского района относится к климатическому району IВ. Строительных ограничений по климатическим условиям нет.

По данным Федерального агентства по недропользованию ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому Федеральному округу на территории Красносельского сельсовета присутствует:

- месторождение лечебных грязей «Озеро Карачи»;

- месторождения минеральных подземных вод: Карачинское, Чановское, участок Карачинский – 6;

- месторождение кирпичных суглинков Красносельское и 2 мелких месторождения торфа: Моховое, №290 и Лобаново, №б/н.;

- проявления торфа Чуваши, №292, часть проявления Тайское, №б/н.

(Приложение 1. Письмо Федерального агентства по недропользованию ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому Федеральному округу №СФО-01-У-01/459 от 21.05.2024 г.).

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют. По имеющейся в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области информации на территории объекта особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

По имеющейся в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области информации, на территории Красносельского сельсовета отсутствуют участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые.

(Приложение 2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 20.09.2024 г. №16199-17/37).

2.4 ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Территория Красносельского сельсовета расположена в границах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района согласно Перечню лесорастительных зон Российской Федерации и лесных районов Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 №367.

На территории Красносельского сельсовета располагается Старокарачинский лесохозяйственный участок Чановского лесничества. Площадь лесных массивов на территории сельсовета составляет 5391,1 га (14,0 % от общей площади сельсовета).

2.5 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области расположены 9 выявленных объектов археологического наследия. Перечень объектов археологии приведен в Таблице 2.5-1. (Приложение 3. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 03.05.2024 г. №1462-04/44).

Перечень выявленных объектов археологического наследия

Таблица 2.5-1

| ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баянкуль-1 | Курганный могильник | с. Красноселье. В 2,28 км к юго-западу от водонапорной башни с. Красноселье, на межозерной гриве озер Сарыбалык и Баянкуль, к северо-северо-западу от ветки ВЛЭП, на выпасах. | не известна | Соловьев А.И. | Приказ УГО ОКН НСО от 05.03.2009 г. № 12 |
| 2 | Тайский-1 | Курганный могильник | п. Тайский. В 1 км к северо-западу от п. Тайский, 0,9 км к вотсоку-северо-востоку от кирпичного сарая и глиняного карьера, на северо-восточной оконечности безымянной гривы, на пашне. В 1,5 км к юго-вотсоку от гривы находится оз. Утичье, в 2,5 км к западу-северо-западу – оз. Баянкуль. Грива распахивается. На территории памятника находится пункт триангуляции. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 3.10.02 г. № 391 |
| 3 | Тебис-1 | Стоянка | с. Красное. В 3,1 км к западу-юго-западу от с. Красное, на северо-западном склоне юго-западной оконечности гривы Мыс, на террасе оз. Тебис, в 0,63 км к западу от пункта триангуляции, в 0,4 км к юго-западу от ветки ЛЭП, на пашне. | Эпоха средневековья (конец I - начало II тыс. н. э.) | Софейков О.В. | Акт эксп. от 3.10.02 г. № 392 |
| 4 | Увальная Грива-2 | Курганный могильник | п. Тайский. В 1,4 км к вотсоку-северо-востоку от п. Тайский, в 1,6 км по проселочной дороге идущей из п. Тайский вдоль надпойменной террасы левого берега р. Оми в с. Старые Карачи (10,8 км), в 20 м к югу от дороги, в 0,2 км к северу от ветки ЛЭП, на краю березового колка, на поляне. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 3.10.02 г. № 394 |
| 5 | Малое Уренково-1 | Курганный могильник | д. Север. В 2,8 км к северо-северо-западу от д. Север, в 0,4 км к востоку от трассы «р.п. Чаны – с. Красноселье», на северо-западном берегу оз. Малое Уренково, в 0,75 км от линии воды, на небольшой безымянной гривной возвышенности, на пашне. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 1.10.02 г. № 378 |
| 6 | Ембакуль-3 | Поселение | д. Север. В 4,7 км к северо-востоку от районного центра пгт Чаны, 5,7 км к северо-западу от с. Озеро Карачи и в 3,1 км к юго-юго-востоку от д. Север, на террасе оз. Ембакуль, на юго-западной мысовой части гривы Ембаковой, по территории памятников проходят полевые дороги в р.п. Чаны и с. Озеро-Карачи. | Эпоха позднего средневековья | Софейков О.В. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 16 |
| 7 | Ембакуль-4 | Поселение | д. Север. В 5 км к северо-востоку от районного центра р.п. Чаны, 5,5 км к северо-западу от с. Озеро Карачи и в 3 км к юго-вотсоку от д. Север, на краю террасы оз. Ембакуль, на северо-западном склоне гривы Ембаковой, на пашне. | Эпоха позднего средневековья | Софейков О.В. | Акт эксп. от 9.04.03 г. № 604 |
| 8 | Ембакуль-6 | Поселение | д. Север. В 5,5 км к северо-востоку от районного центра р.п. Чаны, 5 км к северо-западу от с. Озеро Карачи и в 3,1 км к юго-юго-востоку от д. Север, на краю террасы оз. Ембакуль, на юго-восточном склоне гривы Ембаковой, на пашне. | Эпоха поздней бронзы, эпоха позднего средневековья | Софейков О.В. | Акт эксп. от 9.04.03 г. № 605 |
| 9 | Увальная Грива-1 | Одиночный курган | п. Тайский. В 4,2 км к северо-северо-западу от п. Тайский, на надпойменной террасе левого берега р. Оми, в 0,2 км к юго-западу от бровки террасы и проходящей вдоль ее полевой дороги, на северо-восточном склоне небольшой гривки, на пашне. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 3.10.02 г. № 393 |

Памятники местного значения

Таблица 2.5-2

| Название | Адрес | Год ввода |
| --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с.Красное | НСО, Чановский район, с.Красное, ул.Школьная 4а | 1965 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с.Красноселье | НСО, Чановский район, с.Красноселье, ул.Школьная 22а | 1972 |

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

Выявленный объект культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе во включении их в реестр. Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.

Для выявленного объекта культурного наследия границы территорий не утверждены. В целях обеспечения условий сохранения выявленного объекта культурного наследия рекомендуется определить границы территории выявленного объекта культурного наследия в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006 №79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения утверждаются в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области № 123 от 29.06.2017, приказами Инспекции №№ 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 426 от 15.12.2020 утверждены особенности (предмет охраны), границы территории объектов археологического наследия федерального значения, особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются данные объекты.

В целях сохранения памятников археологии заказчик и исполнитель  земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке в границах территории памятника археологии обязаны руководствоваться положениями ст. 47.2 и пп. 1-3 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), а также неукоснительно выполнять особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, определенный ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы в границах территории памятников археологии проводятся при условии реализации согласованных Инспекцией обязательных разделов об обеспечении сохранности данных памятников археологии в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. Разработанная документация, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, должна пройти историко-культурную экспертизу.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории памятников археологии, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на памятники археологии, согласованных с Инспекцией.

Таким образом, до выполнения вышеобозначенных требований любые работы на земельных участках, в границах которых расположены памятники археологии, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории памятников археологии, запрещены.

2.6 НАСЕЛЕНИЕ

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

По данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) численность Красносельского сельсовета на 01.01.2024 года составляет 1267 человек.

Демографическая ситуация за период на 01.01.2020 г. по 01.01.2024 года характеризовалась отрицательной динамикой, создаваемой за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. Численность постоянного населения за указанный период сократилась на 143 человек или на 10%. Динамика численности постоянного населения Красносельского сельсовета за период с 01.01.2020 по 01.01.2024 года представлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Динамика изменения численности населения Красносельского сельсовета по данным РОССТАТ

Динамика численности населения Красносельского сельсовета

Таблица 2.6-1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Красносельский сельсовет | 1410 | 1381 | 1314 | 1287 | 1267 |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  | -29 | -67 | -27 | -20 |

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции.

Прогноз демографического развития Красносельского сельсовета приведен в трёх вариантах:

- базовый;

- оптимистический;

- инерционный.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Территория сельского поселения имеет базу для развития данного сценария. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М100t; где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (10 лет и 20 лет).

В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на 01.01.2024 год.

Население на первый этап реализации генерального плана к 2034 году в Красносельском сельсовете составит:

Hр=1267×1+-0,9710010= 1149 человек.

Население на расчетный срок к 2044 году в Красносельском сельсовете составит:

Hр=1267×1+-0,9710020= 1042 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественной убыли населения и миграции в дальнейшем будет происходить: на первую очередь численность населения составит 1149 человек (-9,3%), на расчетный срок – 1042 человек (-17,7%).

- Генеральным планом принят инерционный сценарий развития.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 2.6-2.

Расчетная численность населения

Таблица 2.6-2

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2024 г. | Первая очередь 2034 г. | Расчетный срок 2044 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Красносельский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | 1267 | 1149 | 1042 |

Возрастная и половая структура населения. Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономика-демографического анализа, предоставленные администрацией Красносельского сельсовета, на текущий период приведены в Таблице 2.6-3.

Половой и возрастной состав населения на 01.01.2024 г.

Таблица 2.6-3

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7- 16 | 17- 18 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Красносельский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 1267 | 59 | 71 | 218 | 44 | 508 | 328 | 18 | 46 | 91 | 25 | 367 | 229 | 138 |
| % | 100 | 4,6 | 5,6 | 17,2 | 3,5 | 40,1 | 25,9 | 1,4 | 3,6 | 7,2 | 2,0 | 29,0 | 18,1 | 10,9 |

По существующему состоянию характеристик населения Красносельского сельсовета можно сделать следующие выводы:

- отрицательный показатель прироста населения (за счет высокой миграции населения).

2.7 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Экономика поселения представлена такими отраслями, как сельское хозяйство, торговля и личное подсобное хозяйство. Доминирующая отрасль – сельское хозяйство.

На территории Красноселького сельсовета по производству животноводческой продукции функционирует КФХ Маликов, КФХ Холошенко, КФХ Ефимов по производству зерна, функционирует КФХ Маликов. В с. Красноселье функционирует ООО «Красноселье», основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, а также выращивание однолетних культур, выращивание многолетних культур, разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы, животноводство. В с. Красное действует ООО «Красное», основным видом деятельности является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, а также разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков, свиней, овец и коз, разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы.

Сельское хозяйство для некоторых населенных пунктов поселения является единственным видом производственной деятельности и источником заработка для населения. Жители населенных пунктов, не имеющих работодателей, вынуждены выезжать на работу за пределы поселения или даже района.

## 2.8 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Все данные по жилому фонду Красносельского сельсовета приведены в соответствии с данными администрации Красносельского сельсовета.

Жилой фонд Красносельского сельсовета составляет 28300 кв.м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составила 22,3 кв.м/чел (в среднем по Новосибирской области обеспеченность в сельской местности составляет 28,3 кв.м/чел).

2.9 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

Медицинские услуги населению Красносельского сельсовета оказывают фельдшерско-акушерских пункты, которые находятся в каждом населенном пункте сельсовета.

Учреждение образования

На территории сельсовета расположены три дошкольных общеобразовательных учреждения детский сад «Золотой ключик» в с. Красноселье, вместимостью до 35 человек, детский сад «Умка» в д. Север, вместимостью 59 человек, детский сад в с. Красное, вместимостью 33 человека.

В настоящий момент детский сад посещают 71 ребенок. Загруженность посещения составляет 56%.

Общеобразовательное учреждение Красносельского сельсовета представлено МБОУ «Красносельская СШ» в с. Красноселье, вместимостью – 250 мест, здание построено в 1966 году, школа в с. Красное, вместимостью 76 человек, здание построено в 1962 году,  МБОУ «Малотебисская ОШ» в п. Малый Тебисс, вместимостью 73 человека.

В данное время в школах обучаются 243 человека. Загруженность составляет – 61%.

Дополнительное образование представлено художественной направленностью.

Учреждения культуры

На территории сельсовета расположен Красносельский дом культуры, с единовременной пропускной способностью – 250 человек, построенный в 1964 году, расположенный по адресу: с. Краснослье, ул. Школьная, 22.

На территории сельсовета расположены четыре сельских клуба:

- сельский клуб, с. Красное, вместимостью 190 человек, здание возведено в 1990 году по ул. Школьная, 8;

- 	 сельский клуб, п. Малый Тебисс, вместимостью 108 человек, здание возведено в 1979 году по ул. Школьная, 31;

- сельский клуб, п. Тайский, вместимостью 115 человек, здание возведено в 1968 году по ул. Тайская,12;

- сельский клуб, д. Север, вместимостью 110 человек, здание возведено в 1971 году по ул. Центральная, 22.

Спортивные сооружения

На территории Красносельского сельсовета расположены плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 9100 кв.м.

Общественное питание

На территории Красносельского сельсовета отсутствуют объекты общественного питания.

Торговля и обслуживание

Торговую сеть на территории поселения представляют десять предприятий торговли, общей торговой площадью – 645,3 кв.м.

Банковские услуги

Почтовую связь осуществляет почтовое отделение ФГУП «Почта России», расположенное в с. Красное, ул. Школьная, 10.

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также местными нормативами градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, утвержденные Решением 14 сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. № 114».

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.9-1.

Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности

Таблица 2.9-1

| № п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая необходимая вместимость | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |  |
|  |  |  | Красносельский сельсовет |  | СТП Чановского района | СТП Новосибирской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. чел | 37 | 127 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100 мест на 1 тыс. чел | 105 | 399 | - | - |
| 3 | Организация дополнительного образования | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 210 | - н/д | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | по заданию на проектирование, посещений в смену | - | 5 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клубы | 500 мест на 1 тыс. чел | 521 | 773 | - | - |
| 6 | Библиотеки | 6 тыс. ед. хранения/5 мест на 1 тыс. жителей | 6/5 | 9,9/15 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | 350 кв.м пола на 1 тыс. жителей | 365 | 3400 | - | - |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м на 1 тыс. жителей | 2032 | 9100 | - | - |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. чел | 42 | 0 | - | - |
| 10 | Стационарные торговые объекты | 113 торговых объектов, единиц на 10000 человек | 12 | 10 | - | - |
| 11 | Нестационарные торговые объекты | 23 торговых объектов, единиц на 10000 человек | 2 | н/д | - | - |
| 12 | Торговые мета, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 2 торговых мест на 10000 человек | 0 | н/д | - | - |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,25 | 8,9 | - | - |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделение почтовой связи | по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации, объект | 1 | 1 | - | - |

Исходя из расчета потребности социально-культурно-бытовых объектов можно сделать вывод, что Красносельский сельсовет не обеспечен объектами социального обслуживания. Генеральными планом предлагается:

- строительство предприятия общественного питания на 42 посадочных места;

- строительство двух стационарных торговых объектов;

- не планируется строительство организаций дополнительного образования, в связи с тем, что в каждом населенном пункте Красносельского сельсовета расположены учреждения культуры, имеющие места художественной направленности, данные по вместимости отсутствуют.

2.10 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт

На территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области расположены следующие автомобильные дороги и дорожные сооружения на них:

– автомобильная дорога регионального значения «Чаны – Венгерово – Кыштовка» на участке км 6+900 – км 33+914, протяженностью 27,014 км, идентификационный код К-02, с асфальтобетонным видом покрытия, III технической категории, ширина земляного полотна 12,0 м, ширина проезжей части 7 м;

– автомобильная дорога межмуниципального значения «27 км а/д «К-02» – Малый Тебис» на участке км 0+000 – км 5+752, протяженностью 5,752 км, идентификационный код Н-2927, с щебеночным видом покрытия, IV технической категории, ширина земляного полотна 10,0 м, ширина проезжей части 6 м;

– автомобильная дорога межмуниципального значения «23 км а/д «К-02» – Тайский» на участке км 0+000 – км 3+877, протяженностью 3,877 км, идентификационный код Н-2928, с асфальтобетонным/щебеночным видом покрытия, IV технической категории, ширина земляного полотна 10,0 м, ширина проезжей части 6 м.

На указанных автомобильных дорогах мостовые сооружения отсутствуют.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» перспективное развитие дорожно-транспортной сети вышеуказанных автомобильных дорог не предусмотрено.

(Приложение 4. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 23.05.2024 г. №3406-14/28).

В соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области Красносельский сельсовет Чановского района обслуживают четыре межмуниципальных маршрута регулярных перевозок:

- № 515л «АС с. Венгерово – АС р.п. Чаны», 3 единицы подвижного состава по рабочим дням недели, 2 единицы подвижного состава по выходным дням;

- № 517л «АС с. Венгерово – АС «Железнодорожная», 1 единица подвижного состава;

- №518л «АС с. Венгерово – АС г. Татарск», 2 единица подвижного состава;

- №572л «АС с. Кыштовка – АС р.п. Чаны», 1 единица подвижного состава.

Изменение действующих и установление новых межмуниципальных маршрутов, которые бы курсировали по территории Красносельского сельсовета Чановского района министерством не планируется.

(Приложение 4. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 07.05.2024 г. №2907-12/28).

Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог в Красносельском сельсовете представляет собой сложившуюся в соответствии с размерами пассажирского, грузового и пешеходного движения сеть магистралей и улиц.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Красносельского сельсовета приведены в Таблице 2.10-1.

- Перечень улично-дорожной сети Красносельского сельсовета

Таблица 2.10-1

| № п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красноселье | ул. Центральная | 1,04 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 2 | с. Красноселье | ул. Школьная | 1,079 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 3 | с. Красноселье | ул. Светлая | 0,803 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 4 | с. Красноселье | ул. Рабочая | 0,974 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 5 | с. Красноселье | ул. Строительная | 0,544 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 6 | с. Красное | ул. Школьная | 2,296 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 7 | с. Красное | ул. Молодежная | 1,542 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 8 | п. Малый Тебис | ул. Зеленая | 0,547 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 9 | п. Малый Тебис | ул. Школьная | 1,333 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 10 | д. Север | ул. Центральная | 1,137 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
| 11 | п. Тайский | ул. Тайская | 0,508 | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |
|  | ИТОГО |  | 11,8 |  |  |

Улично-дорожная сеть муниципального образования Красносельский сельсовет Чановского района Новосибирской области имеет асфальтобетонный тип покрытия.

Передвижение по территории сельсовета осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Проектом генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области предлагается:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения;

- устройство пешеходных тротуаров;

- содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом;

- установка дорожных знаков.

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Красносельского сельсовета автозаправочные станции отсутствуют, ближайшая находится в р.п. Чаны в 16 км от с. Красноселье. Станции технического обслуживания автотранспорта в границах сельсовета отсутствуют. Техническое обслуживание и ремонт индивидуальных автомобилей преимущественно осуществляется на станциях технического обслуживания, сосредоточенных в р.п. Чаны.

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории Красносельского сельсовета осуществляется на приусадебных участках.

2.11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

Существующее положение:

Система электроснабжения Красносельского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является подстанция (ПС) ПС 110/35 кВ «Красносельская».

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Красносельского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Протяженность линий электропередач, проходящих по территории Красносельского сельсовета, составляет ЛЭП 500 кВ - 15,9 км, 220 кВ – 15,9 км, 110 кВ – 54,4 км, 35 кВ – 18,3 км, 10 кВ – 64,2 км, 0,4 кВ – 26,7 км.

Проектные решения:

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области» (утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 26.04.2021 № 77);

- - «Местные нормативы градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, утвержденные Решением 14 сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. № 114»;

- действующей градостроительной документации.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

Таблица 2.11-1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. на 01.01.2024 г. | I очередь 2034 г. | Расчетный срок 2044 г. |
|  | Численность населения | Чел. | 1267 | 1149 | 1042 |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/ год на 1 чел. | 950 | 950 | 950 |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 | 4100 |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 293,6 | 266,2 | 241,4 |

Существующая ПС 110/35 кВ «Красносельская», имеет достаточную свободную мощность для обеспечения перспективных нагрузок на электроснабжение.

Водоснабжение

Существующее положение:

Водоснабжение Красносельского сельсовета осуществляется из 5 скважин.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Характеристика водозаборных скважин на территории

Красносельского сельсовета

Таблица 2.11-2

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина глубоководная № 136-89 | Новосибирская область, район Чановский, село Красноселье | 1989 |
| 2 | Скважина мелководная № К-1981 | Новосибирская область, район Чановский, село Красное | 1981 |
| 3 | Скважина мелководная № К-1980 | Новосибирская область, район Чановский, село Красное | 1980 |
| 4 | Скважина глубоководная № ба-67 | Новосибирская область, район Чановский, поселок Малый Тебис | 1991 |
| 5 | Скважина глубоководная № 54 «Г» | Новосибирская область, район Чановский, деревня Север | 2011 |

Общая протяженность водопроводных сетей по всем населенным пунктам составляет 24,5 км.

Характеристика водопроводных сетей на территории

Красносельского сельсовета

Таблица 2.11-3

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения и водоотведения | Местоположение (наименование улиц) | Диаметр, мм | Материал | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа (согласно официальных данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водопровод | Новосибирская область, Чановский район, с.Красноселье, у. Центральная, ул.Школьная, ул.Светла, ул.Рабочая, ул. Магистральная, ул. Строительная, ул.Механическая | 90 мм | пластик | 2009 | 36 |
| 2. | Подземный водопровод | Новосибирская область, Чановский район, с.Красное, ул.Школьная, ул.Молодежная | 90 мм | пластик | 2015 | 20 |
| 3. | Подземный водопровод | Новосибирская область, Чановский район, п.Малый Тебис, ул.Школьная, ул.Зеленая | 50 мм | пластик | 2008 | 40 |
| 4. | Подземный водопровод | Новосибирская область, Чановский район, п.Тайский ул.Тайская | 90 мм | пластик | 2011 | 30 |
| 2 | Подземный водопровод | Новосибирская область, Чановский район, д.Север ул.Центральная | 90 мм | чугун | 1969 | 100 |

Проектные решения:

Принятые в генеральном плане решения соответствуют требованиям:

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, утвержденные Решением 14 сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. № 114»;

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы водоснабжения, для чего необходим периодический текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в Таблице 2.11-4 приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

Таблица 2.11-4

| №, п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2024 г., чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2034 г., чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2044 г., чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносельский | 1267 | 202,72 | 1149 | 183,84 | 1042 | 166,72 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 2.11-5

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 20 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 15 |
| на внутреннее (л/сек.) (2 струи по 2.5л/сек.) | 5 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

179 + 162 + 54 + (75х3) = 621 м3

Принято: два резервуара емкостью по 350 м3 каждый.

Водонапорная башня

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

51+6+3=60м3.

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Принята башня емкостью бака 75м3.

Санитарные мероприятия на территории зон

Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2.5м, допускается 2м – глухое, 0.5м – металлической сеткой.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

В пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны предусматриваются общие для них ограничения:

- Все виды бурения скважин и строительства проводятся с разрешения соответствующих органов санитарного, геологического и водного надзора.

- Ликвидируются бездействующие скважины, дефектные скважины и выработки, вызывающие опасность загрязнения водоносного горизонта.

- Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны должны отсутствовать источники микробного загрязнения (животноводческие и птицеводческие предприятия), а также источники химического загрязнения.

- Запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод (кладбищ, скотомогильников, силосных траншей и других сельскохозяйственных объектов), промышленная рубка леса, применение ядохимикатов и удобрений.

- Должно быть проведено санитарное благоустройство населенных пунктов и других объектов.

Канализация

Существующее положение:

В настоящее время централизованная система канализации в жилых и общественных зданиях Красносельского сельсовета отсутствует. В основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Проектные решения:

Проектные решения приняты с учетом требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоотведения (вывоз жидких бытовых отходов) основано на материалах:

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, утвержденные Решением 14 сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. № 114»;

- действующей градостроительной документации.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

Таблица 2.11-6

| №, п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2024 г., чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2034 г., чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2044 г., чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносельский | 1267 | 202,72 | 1149 | 183,84 | 1042 | 166,72 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Отвод поверхностны стоков дождевых и талых вод с территорий индивидуальной жилой застройки планируется на рельеф с помощью систем лотков, канав, каналов и дорожных кюветов. При пересечении планируемых систем водоотведения с автомобильными дорогами предусматривается устройство трубчатых переездов.

На территориях предприятий, где в результате деятельности возможен выброс на рельеф загрязняющих веществ необходимо устройство локальных систем сбора и отвода поверхностных стоков. В качестве приемников таких систем должны быть герметичные резервуары. Загрязненные воды из резервуаров вывозятся в согласованные места.

Генеральным планом развитие системы водоотведения Красносельского сельсовета не предусматривается.

Теплоснабжение

Существующее положение:

Источниками теплоснабжения являются 5 котельных, которые находятся в каждом населенном пункте.

Централизованным теплоснабжением пользуются:

- с. Красноселье – 6 абонентов;

- п. Малый Тебис – 4 абонента;

- с. Красное – 3 абонента;

- п. Тайский – 2 абонента;

- д. Север – 2 абонента.

Теплоснабжение населения Красносельского сельсовета - печное.

Характеристика котельных Красносельского сельсовета

Таблица 2.11-7

| Наименование объектов теплоснабжения | Местоположение адрес объекта | Количество котлов и их марка | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал/час | Мощность, ГКкал |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полная | резервная |  |
| Котельные | п. Малый Тебис, ул.Школьная 26 | 2 Квр | 5664 | 0,7 и 0,4 | 1,1 | 0,4 | уголь |
|  | с. Красное, ул.Школьная 6 | 2 Квр | 5664 | 0,35 и 0,23 | 0,58 | 0,23 | уголь |
|  | п. Север, ул.Центральная 28 | 2 Квр | 5664 | 0,12 | 0,24 | 0,12 | уголь |
|  | п. Тайский, ул.Тайская 8 | 2 Квр | 5664 | 0,12 | 0,24 | 0,12 | уголь |
|  | с.Красноселье, ул.Школьная 22а | 2 Квр | 5664 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | уголь |

Проектные решения:

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах:

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, утвержденные Решением 14 сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. № 114»;

- действующей градостроительной документации.

Генеральным планом развитие системы теплоснабжения Красносельского сельсовета не предусматривается.

Газоснабжение

Существующее положение:

Централизованное газоснабжение Красносельского сельсовета в настоящее время не осуществляется. Потребители обеспечиваются сжиженным газом. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в баллонах.

В северной части по территории Красносельского сельсовета проходит газораспределительная сеть «Газопровод межпоселковый р.п. Чаны – п. Озеро Карачи Чановского района Новосибирской области», «Магистральный газопровод Омск-Новосибирск».

Проектные решения:

В настоящее время газификация Новосибирской области осуществляется за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 гг., а также в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 №144-п. В рамках сформированных программ мероприятия по газификации Красносельского сельсовета Чановского района отсутствует.

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Чановского района Новосибирской области, утвержденной Постановлением администрации Чановского района Новосибирской области №1414-па от 27.11.2017 г. на территории Красносельского сельсовета предусмотрена реализация разработанной схемы газоснабжения Чановского района.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Существующее положение:

В настоящее время население Красносельского сельсовета телефонизировано. Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Протяженность кабельных и воздушных линий связи – 50,3 км.

На территории Красносельского сельсовета установлены антенно-мачтовые сооружения на земельных участках, с кадастровыми номерами: 54:27:020904:89, 54:27:020902:233, 54:27:020904:289.

Телевизионное и радиовещание на территории Новосибирской области обеспечивается техническими средствами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр» (филиал ФГУП РТРС СРЦ), ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (ГУП «Дирекция ОТС»), Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.

Услуги почтовой связи осуществляются АО «Почта России». В с. Красное действует отделение почтовой связи, расположенное по ул. Школьной, 10.

Почтовым отделением связи оказываются следующие виды услуг:

  - подписка на газеты и журналы;

  - доставка на дом почтовых отправлений и переводов;

  - прием почтовых отправлений и переводов с оплаченной доставкой по России;

  - доставка подписчикам различной литературы;

  - выплата пенсий всем категориям пенсионеров поселения и детских пособий.

Проектные решения:

Генеральным планом на территории Красносельского сельсовета не предусматривается развитие телефонной связи и цифровых каналов передачи информации.

2.12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Пространственно-планировочная организация Красносельского сельсовета представляет собой территорию, занятую в основном землями лесного фонда, землями сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища) и поверхностными водными объектами.

село Красное

Населенный пункт расположен в северной части сельсовета. Площадь населенного пункта 177,3 га. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена по ул. Школьной. В восточной части населенного пункта расположена производственная зона сельскохозяйственных предприятий, которая включает сельскохозяйственное предприятие по растениеводству в сочетании с животноводством.

поселок Малый Тебис

Населенный пункт расположен в северо-западной части сельсовета. Площадь населенного пункта 33,9 га. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена вдоль ул. Школьной, ул. Зеленой. В западной части населенного пункта расположена зона сельскохозяйственных предприятий, которая включает сельскохозяйственное предприятие по растениеводству.

село Красноселье

Населенный пункт расположен в центральной части сельсовета. Площадь населенного пункта 140,3 га. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена по улицам Центральной, Светлой и Школьной. В северной и восточной частях населенного пункта расположены производственные зоны сельскохозяйственных предприятий по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока и предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных.

поселок Тайский

Населенный пункт расположен в восточной части сельсовета. Площадь населенного пункта 52,9 га. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена вдоль улицы Тайской. В северной части населенного пункта расположена производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

деревня Север

Населенный пункт расположен в южной части сельсовета. Площадь населенного пункта 35,0 га. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена по ул. Центральной. В северной и южной частях населенного пункта расположены производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории Красносельского сельсовета

Таблица 2.12-1

| № п/п | Наименование | Индекс | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж-1 | Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Ж-2 | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | ОД-1 | Определена для застройки зданиями административного, управленческого, финансового назначения, жилого назначения, объектами торговли, общественного питания, бытового, социального обслуживания и инженерной инфраструктуры, связанными с обслуживанием зоны. |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | ОД-2 | Территория, на которой располагаются объекты социальной инфраструктуры, такие как детские сады, школы, больницы, спортивные площадки и т.д. |
| 5 | Производственная зона | П | Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | И | В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. В пределах зоны инженерной инфраструктуры возможно размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Т | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | СХ-1 | Зона выделена для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, огородничества, садоводства, животноводства, пчеловодства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | СХ-2 | Часть его территории, на которой размещают постройки и сооружения производственного назначения данного сельскохозяйственного предприятия. |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Ртоп | В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории. |
| 11 | Зона лесов | ЗЛФ | Зона включает в себя участки территории земель лесного фонда. Требует особого режима рекреации, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 12 | Зона специального назначения | СП-1 | Зона выделяется для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений. |
| 13 | Зона кладбищ | СП-2 | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 14 | Зона складирования и захоронения отходов | СП-3 | Территории, предназначенные для размещения полигонов твердых бытовых отходов и отходов производственной деятельности. |
| 15 | Иные зоны | Ин | Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). |

Баланс функциональных зон, выделенных на территории 
Красносельского сельсовета

Таблица 2.12-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах муниципального образования | 38588,5 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 216,0 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,2 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 7,2 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 4,4 |
| 5 | Производственная зона | 23,4 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,9 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 109,2 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | 30159,6 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 127,9 |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,6 |
| 11 | Зона лесов | 5391,1 |
| 12 | Зона специального назначения | 2,4 |
| 13 | Зона кладбищ | 9,3 |
| 14 | Зона складирования и захоронения отходов | 3,0 |
| 15 | Иные зоны | 14,9 |
| 16 | Зона акваторий | 2516,4 |

Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов

Таблица 2.12-3.

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| с. Красное |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 177,3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70,7 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,6 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 1,8 |
| 4 | Производственная зона | 0,3 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,3 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 63,9 |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 31,0 |
| 8 | Зона кладбищ | 0,8 |
| 9 | Иные зоны | 4,5 |
| 10 | Зона акваторий | 3,4 |
| п. Малый Тебис |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 33,9 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,6 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 1,0 |
| 4 | Производственная зона | 0,2 |
| 5 | Иные зоны | 1,9 |
| с. Красноселье |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 140,3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 69,7 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,2 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 5,1 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 0,6 |
| 5 | Производственная зона | 0,9 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,8 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 35,5 |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 21,0 |
| 9 | Иные зоны | 6,5 |
| п. Тайский |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 52,9 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,5 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,7 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 0,6 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 23,4 |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7,9 |
| 6 | Иные зоны | 0,8 |
| д. Север |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 35,0 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25,4 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,5 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 0,4 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 5,9 |
| 5 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,6 |
| 6 | Иные зоны | 1,2 |

2.13 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

При этом согласно ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

Территория муниципального образования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Генеральным планом планируется граница населенного пункта п. Малый Тебис, площадью 33,9 га.

Генеральным планом планируется граница населенного пункта д. Север, площадью 35,0 га.

Граница населенного пункта с. Красноселье внесена в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:27-4.48. Генеральным планом планируется изменение границы населенного пункта, площадью 140,3 га, путем исключения земель лесного фонда.

Граница населенного пункта п. Тайский внесена в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:27-4.36. Генеральным планом планируется изменение границы населенного пункта, площадью 52,9 га, путем исключения земель лесного фонда.

2.14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическое состояние атмосферного воздуха:

- состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения. Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения в основном происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензпирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельского поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для предприятий и объектов, расположенных на территории сельского поселения, представлены в графических материалах генерального плана «Карта современного использования и комплексной оценки территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области».

Поверхностные воды и подземные воды:

- гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

Способы очистки сбросов, способствующих загрязнению рек:

- физические методы очистки сточных вод основываются на механических, тепловых, электромагнитных, ультразвуковых и других физических процессах для удаления загрязняющих веществ.

Методы данной группы являются универсальными и благодаря разностороннему принципу действия применяются для удаления различных фракций загрязнений практически на всех стадиях очистки сточных вод.

В качестве предварительной стадии обычно применяют механическую очистку сточных вод, предназначенную для удаления крупногабаритного мусора и наиболее грубодисперсных нерастворимых примесей с отрицательной или положительной плавучестью с диаметром частицы до 1 мкм.

К основным и финишным физическим методам очистки относятся следующие процессы:

- флотация;

- фильтрация;

- баромембранные процессы;

- сорбция;

- термическая обработка;

- ультрафиолетовое обеззараживание.

- химические методы очистки основаны на применении реактивов и реагентов, вызывающих протекание химических реакций при их взаимодействии с загрязняющими компонентами системы и/или водой.

Процессы, основанные на данном методе, могут быть использованы на различных стадиях очистки сточных вод в качестве основных или вспомогательных этапов очистки. Эффект от применения реагентов напрямую зависит от поставленной перед ними задачи.

К данным методам относят:

- нейтрализацию и pH-коррекцию;

- коагуляцию и флокуляцию;

- реагентное окисление;

- реагентное восстановление;

- обеззараживание.

- физико-химический метод очистки сточных вод основан на комбинированном применении химических и физических процессов, благодаря чему осуществляется деструкция или сепарация загрязняющих компонентов.

Процесс очистки сточных вод может осуществляться благодаря:

- электрохимической обработке;

- ионному обмену;

- обезвоживанию осадка с добавлением флокулянта;

- сорбционной очистки;

- напорной реагентной флотации;

- усовершенствованным окислительным процессам (AOPs).

Физико-химические методы широко распространены и применяются для очистки сточных вод всех типов, однако наиболее рациональным является их использование при очистке производственных вод, благодаря их относительной резистентности к переменчивому составу и расходу.

- биологические методы очистки сточных вод основываются на окислительной способности микроорганизмов, пребывающих в очистных сооружениях в виде скоплений колоний.

В зависимости от используемой технологии, данные скопления образуются либо на поверхности специально вносимого материала и закрепляются на нем, либо пребывают в иммобилизованном состоянии, образуя флоки. Множество флоков и колоний простейших микроорганизмов образуют активных ил, который сорбирует на своей поверхности частицы различной природы. Вне зависимости от состояния, в котором пребывают колонии микроорганизмов, они способны окислять и потреблять органические соединения по ферментативному механизму для своего питания и деления.

Размер флоков активного ила колеблется от 10 мкм до 1 мм, что позволяет очищать от них воду на вторичных отстойниках или путем фильтрации.

Почвенный покров:

- почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительные работы;

- прокладка коммуникаций;

- наличие свалок.

Территории свалок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на территориях свалок в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего в толще отходах температуру плюс 30 – 40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих территорию глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе на поверхность, биогаз достаточно часто возгорается, вызывая крупные пожары на территории свалок, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Обращение с отходами производства и потребления:

- качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – ТКО).

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области № 292-п от 26.09.2016 г. и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Расчет нормативного накопления твёрдых бытовых отходов на территории Касносельского сельсовета приведен в Таблице 2.14-1.

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

Таблица 2.14-1

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2044 г., чел. | Объем отходов куб. м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб. м/год | Итого, куб. м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| Красносельский сельсовет | 1042 | 2,38 | 2480,0 | 392,95 | 409,5 |

Транспортирование ТКО на территории Чановского района в переходный период:

- в переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию Межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Татарском районе действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Чановского района, транспортируются на ОРО, расположенный в Татарском муниципальном округе вблизи г. Татарск.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, находящийся вблизи г. Татарска, отходы от всего района транспортируются на ОРО вблизи р.п. Чистоозерное Чистоозерного района.

Транспортирование ТКО в Чановском районе при использовании комбинированной схемы:

- комбинированная схема предполагает наличие на территории Татарского кластера, в который входит Чановский район, Межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Татарском районе, на котором осуществляется обработка и размещение отходов, а также ПВН вблизи д. Сарыбалык Чановского района.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН.

В последующем отходы, выгруженные на ПВН вблизи д. Сарыбалык, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском районе, где происходит обработка (сортировка) отходов на сортировочной линии и последующее их захоронение.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

На территории Красносельского сельсовета к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения отнесены земельные участки 
с кадастровыми номерами 54:27:021401:1967, 54:27:021401:1969, 54:27:021401:1970, 54:27:021401:1971 (вид разрешенного использования - специальная деятельность (хранение отходов производства и потребления)) с возможностью использования для накопления отходов, образующихся у населения и не являющихся ТКО и биологическими отходами.

Согласно данным управления ветеринарии Новосибирской области на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области зарегистрированы скотомогильники по следующим координатам:

- вблизи с. Красноселье, 55.467405 76.851626;

- вблизи д. Малый Тебисс, 55.477366 76.693537;

- вблизи с. Красное, 55.555619 76.829483.

(Приложение 5. Письмо управления ветеринарии Новосибирской области №1353/51 от 13.05.2024).

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области приведен в Таблице 2.14-2.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области

Таблица 2.14-2

| Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование |  |  | Населенный пункт |  |  | Улица |  |  | Дом |  | Координаты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  | Долгота |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Центральная |  |  | 5 |  | 55.46139416970519 |  |  | 76.8220001008998 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Центральная |  |  | 14 |  | 55.46103450325085 |  |  | 76.8212946799289 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Центральная |  |  | 26 |  | 55.45847927685836 |  |  | 76.8175678272622 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Центральная |  |  | 36 |  | 55.45545613648862 |  |  | 76.8135534883745 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Школьная |  |  | 1 |  | 55.46221820821249 |  |  | 76.8217653775507 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Школьная |  |  | 11 |  | 55.4609004075261 |  |  | 76.8192756344656 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Школьная |  |  | 21 |  | 55.45974847379889 |  |  | 76.8175495640939 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Школьная |  |  | 24 |  | 55.46107236376341 |  |  | 76.8193406009674 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Светлая |  |  | 5 |  | 55.46130069779536 |  |  | 76.8163890139718 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Светлая |  |  | 12 |  | 55.46304232033096 |  |  | 76.8189376973963 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Светлая |  |  | 30 |  | 55.46169964084976 |  |  | 76.8145997881967 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Рабочая |  |  | 5 |  | 55.46390494906694 |  |  | 76.8163789528449 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Рабочая |  |  | 12 |  | 55.46491848973542 |  |  | 76.8195181753085 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Рабочая |  |  | 13 |  | 55.46173538087631 |  |  | 76.8113173092431 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Магистральная |  |  | 6 |  | 55.46433217426273 |  |  | 76.8242777432030 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Магистральная |  |  | 14 |  | 55.46289359632786 |  |  | 76.824814185006 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Механическая |  |  | 4 |  | 55.46115016428745 |  |  | 76.8278182591027 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красноселье |  |  | ул. Строительная |  |  | 4 |  | 55.46016505006701 |  |  | 76.8226275523453 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Школьная |  |  | 8 |  | 55.53736237382586 |  |  | 76.8105491565701 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Школьная |  |  | 9 |  | 55.53693647651068 |  |  | 76.8071159290310 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Школьная |  |  | 26 |  | 55.53828716347345 |  |  | 76.8135693239208 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Школьная |  |  | 38 |  | 55.53907200071033 |  |  | 76.8177535699841 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Молодежная |  |  | 1а |  | 55.53398718533304 |  |  | 76.8047057475939 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Молодежная |  |  | 24 |  | 55.53546830257763 |  |  | 76.8121800184651 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Молодежная |  |  | 40 |  | 55.53660000482018 |  |  | 76.8161711454792 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | с. Красное |  |  | ул. Молодежная |  |  | 54 |  | 55.53791419863570 |  |  | 76.8210849523945 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Малый Тебис |  |  | ул. Школьная |  |  | 3 |  | 55.48528556370826 |  |  | 76.7130092559857 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Малый Тебис |  |  | ул. Школьная |  |  | 6 |  | 55.48548660922469 |  |  | 76.7164156614346 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Малый Тебис |  |  | ул. Школьная |  |  | 35 |  | 55.48713148838634 |  |  | 76.7202780424161 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Малый Тебис |  |  | ул. Школьная |  |  | 40 |  | 55.48875442202843 |  |  | 76.725385442131 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Малый Тебис |  |  | ул. Зеленая |  |  | 15 |  | 55.48451432424592 |  |  | 76.7252781537703 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Тайский |  |  | ул. Тайская |  |  | 4 |  | 55.46488328806139 |  |  | 76.8815742288841 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Тайский |  |  | ул. Тайская |  |  | 16 |  | 55.46423716271501 |  |  | 76.8847070490134 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | п. Тайский |  |  | ул. Тайская |  |  | 28 |  | 55.46344473031993 |  |  | 76.8895028387321 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | д. Север |  |  | ул. Центральная |  |  | 8 |  | 55.37894743396368 |  |  | 76.8432831821147 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | д. Север |  |  | ул. Центральная |  |  | 30 |  | 55.37676954949499 |  |  | 76.8383052437566 |  |
| Красносельский сельсовет |  |  | д. Север |  |  | ул. Центральная |  |  | 44 |  | 55.37553039373152 |  |  | 76.8335778530396 |  |
| Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопление ТКО/ГКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздельное накопление |  |  |  |  | Суточная норма накоплена ТКО (куб.м) |
| Тип площадки | Тип отходов | Площадь м2 |  | Тип покрытия площадки | Количество размещенных контейнеров и бункеров (шт) |  | Суммарный объем размещенных контейнеров и бункеров (куб.м) | Параметры отсека для КГО |  | Количество размещенных контейнеров с раздельным накоплением ТКО штук |  | Объем размещенных контейнеров куб.м | Группы отходов для раздельного накопления |  |  |
| 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| Не оборудованная | ТКО | 2 |  | Грунт | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |

Мероприятия по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов производственной, транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонного пространства.

Мероприятия по охране водной среды: с целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения;

- установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

- соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

- обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

- запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

- проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

- благоустройство и расчистка водных объектов;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация мониторинга состояния водопроводящих сетей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Мероприятия по охране почвенного покрова: для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- организация мониторинга степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими отходами;

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от твердых коммунальных отходов;

- выявление и ликвидация захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

-закрытие и рекультивация территорий свалок. Территории подлежат рекультивации в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и ее этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Мероприятия в области обращения с отходами: генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

- организация, создание и содержание мест накопления осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы) (*Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- обустройство мест (пунктов) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов (*в соответствии с п. 8 ст. 12 Закона №89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 №1589-р. Кроме того, с 2019 года введен запрет на захоронение видов отходов, входящих в подтипы ФККО «Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства» (4 05 000 00 00 0); «Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные» (4 34 000 00 00 0); «Отходы стекла и изделий из стекла» (4 51 000 00 00 0); а также видов отходов, отнесенных к группе девятого блока ФККО «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных» (9 21 100 00 00 0));

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории: рекомендуются следующие мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- создание мобильного и вертикального озеленения;

- оборудование территории малыми архитектурными формами;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории населенных пунктов;

- организация озеленения санитарно-защитных зон;

- обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории сельского поселения складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, пришкольного участка);

- озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

## 2.15 ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

- охранной зоной линий и сооружений связи;

- охранной зоной объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранной зоной газопроводов и систем газоснабжения;

- зоной минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- береговыми полосами водных объектов;

- придорожными полосами автомобильных дорог;

- защитная зона объекта культурного наследия.

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения представлены ниже в Таблице 2.15-1.

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения

Таблица 2.15-1.

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Объект складирования и захоронения отходов | 500 |
|  | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов | 1000 |
|  | Объект тепловой энергии | 50 |
|  | Предприятие растениеводства | 50 |
|  | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 300 |
|  | Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | 300 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
|  | Охранная зона ВЛ 10 кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 35 кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 110 кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 220 кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 500 кВ |  |
|  | Охранная зона ТП 10\04 кВ |  |
|  | Охранная зона ПС 110/35/10 кВ |  |
|  | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения |  |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | Водоохранная зона озера | 50 |
|  | Водоохранная зона канала | 50 |
|  | Водоохранная зона р. Омь | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 54:00-6.449) |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Прибрежная защитная полоса озера | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса канала | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса р. Омь | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 54:00-6.447) |
| Береговая полоса |  |  |
|  | Береговая полоса озера | 20 |
|  | Береговая полоса канала | 5 |
|  | Береговая полоса р. Омь | 20 |
| Придорожная полоса |  |  |
|  | Автомобильная дорога | 50 |
| Зона санитарной охраны |  |  |
|  | Артезианская скважина | 50 |
| Защитная зона объекта культурного наследия |  |  |
|  | Памятник | 100 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, санитарно-защитная зона кладбищ, скотомогильников, объектов размещения твердых коммунальных отходов устанавливается в соответствии с классами опасности.

Санитарно-защитные зоны объектов агропромышленного комплекса устанавливаются в зависимости от класса опасности производства:

- Фермы 1 класса опасности должны иметь СЗЗ 1000 м.

- Фермы 2 класса опасности должны иметь СЗЗ 500 м.

- Фермы 3 класса опасности — СЗЗ 300 м.

- Фермы 4 класса опасности — СЗЗ 100 м.

- Фермы 5 класса опасности — СЗЗ 50 м.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют:

– 10 м (5м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) – для линий электропередачи 1–20 кВ;

– 20 м – для линий электропередачи 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций откладывается по периметру от ограждения. Размер охранной зоны соответствует размеру охранной зоны ЛЭП применительно к высшему классу напряжения.

Охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи составляют 1 метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона магистральных трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований, установленных Правилами охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на введение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ.

Береговые полосы водных объектов

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса РФ В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

Придорожная полоса

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельского поселения оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и муниципального района в соответствии с РНГП Новосибирской области, местными нормативами градостроительного проектирования Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, утвержденные Решением 14 сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. № 114. Показатели обеспеченности населения Красносельского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района представлены ниже в Таблице 3-1.

Показатели обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3-1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100* | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  | 100* | 100* |
| 6. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 7. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100* | 100* |
| 8. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 100* | 100* |
|  | - централизованным водоотведением |  | 0* | 0* |
|  | - газоснабжением |  | 0* | 100* |
|  | - электроснабжением |  | 100* | 100* |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 0* | 0* |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2024 № 31-п «О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па» на территории Красносельского сельсовета Чановского района планируется размещение объектов регионального значения, приведенных в таблице 4-1.

Таблица 4-1. Объекты в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 94* | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Чаны - Венгерово - Кыштовка» в Чановском районе Новосибирской области | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III | Чановский район, Красносельский сельсовет | Придорожная полоса – 50 м | 2023-2024 |
| Примечание * – Номер мероприятия в соответствии с СТП Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Чановского района Новосибирской области, утвержденной Постановлением администрации Чановского района Новосибирской области №1414-па от 27.11.2017 г. на территории Красносельского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Таблица 5-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и тип учреждения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок (2022 – 2037 года) |  |  |  |
| 2.2.1 Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 110* | с. Красноселье | спортивная площадка | новое строительство |
| 112* | пос. Малый Тебис | спортивная площадка | новое строительство |
| 2.2.2 Развитие промышленности и сельского хозяйства |  |  |  |
| 23* | с. Красноселье | животноводческий комплекс | новое строительство |
| 31* | СПК «с. Красное» | животноводческий комплекс | реконструкция |
| 32* | ООО «Красносельское» | животноводческий комплекс | реконструкция |
| Примечание * – Номер мероприятия в соответствии с СТП Чановского района |  |  |  |

В соответствии с вышеуказанной схемой, на территории Красносельского сельсовета предусмотрена реализация разработанной схемы газоснабжения Чановского района, в соответствии с которой на территории сельсовета запланировано размещение газорегуляторного пункта, распределительного газопровода высокого давления.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории муниципального образования Красносельский сельсовет сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера.

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

В соответствии с паспортом безопасности территории Чановского района Новосибирской области приведены показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций):

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Землетрясения, балл | 7-8 8-9 более 9 | Нет Нет Нет | Нет Нет Нет |
| 2. Извержения вулканов | - | Нет | Нет |
| 3. Оползни, м | - | Нет | Нет |
| 4. Селевые потоки | - | Нет | Нет |
| 5. Снежные лавины, м | - | Нет | Нет |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | более 32 | 1 | 1 |
| 7. Бури, м/с | более 32 | Нет | Нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | Нет | Нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | 1 | 1 |
| 10. Цунами, м более 5 | более 5 | Нет | Нет |
| 11. Наводнения, м более 5 | более 5 | Нет | Нет |
| 12. Подтопления, м более 5 | более 5 | 3/1 | 3/1 |
| 13. Пожары природные, га | - | Ежегодно | 1 |

Таблица 6.1-1

Согласно вышеизложенному, на территории Чановского района могут происходить следующие природные процессы и явления, последствия которых могут приводить к ЧС:

- ураганы;

- град;

- подтопления;

- природные пожары.

Опасные метеорологические явления: на территории Чановского района наблюдаются различные метеорологические явления, которые могут привести к ЧС.

Очень сильные ветра (32 м/сек. и более), при которых может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, а также высока вероятность обрыва линий связи и электропередач.

Сильный мороз (декабрь – февраль) – сохранение минимальной температуры -40 ºC в течение 3-х суток и более, а также аномально-холодная погода с минимальной температурой воздуха -35 ºC и ниже в течение не менее 5 суток. Это может вызвать значительные затруднения в работе предприятий транспорта, животноводства.

Очень сильные дожди (июнь-август) – с количеством осадков 50 мм и более за период не более 12 часов - могут вызвать подтопление жилых домов, размывание дорог, затопление посевов.

Крупный град (июнь-середина июля) – диаметр градин 20 мм и более – в результате могут пострадать люди, объекты инфраструктуры, а также возможно повреждение сельхоз культур (потеря урожая).

Затопление и подтопление территории: одним из самых опасных природных явлений и процессов является половодье - возможен резкий подъем уровня воды, подтопление населённых пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности.

Природные пожары: в результате уничтожаются лесные массивы, огонь может перекинуться на площади, засеянные зерновыми и кормовыми культурами, сенокосы, выпаса, а также полевые станы и в населенные пункты района. Ущерб может составить до 2-х миллионов рублей.

Показатели и степени риска чрезвычайных ситуаций, возникающих на объекте, при воздействии опасных природных процессов: из стихийных бедствий наибольший ущерб могут нанести ураганные ветры, обледенения линий электропередач и связи.

Катастрофических последствий стихийных бедствий не прогнозируется.

Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в третьей декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая, которые катастрофических последствий не несут.

По природным условиям на территории сельсовета, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня не приводящим к катастрофическим последствиям, нарушающим только жизнедеятельность населения.

Наиболее вероятным и опасным проявлениям природных процессов являются ветры, достигшие ураганных значений при грозах, обледенения и сильные снегопады. Однако вероятность возникновения ЧС природного характера на территории района мала, менее (10 -4).

6.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Техногенная ЧС – обстановка, при которой в результате возникновения аварии или катастрофы на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Чановского района

Таблица 6.2-1

| Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС, тонн | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год | Показатель приемлемого риска, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | нет | нет | нет | нет |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах | нет | нет | нет | нет |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет | нет | нет | нет |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро - и взрывоопасных объектах | нет | нет | нет | нет |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электро - энергети-ческих системах и системах связи | Населенные пункты района | аварии на объектах энергетики, аварии на объектах связи | 1,2*10-4 | 0,7*10-4 |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Населенные пункты района | аварии на объектах теплоснабжения, аварии на объектах водоснабжения | 1,2*10-5 | 0,7*10-4 |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | нет | нет | нет | нет |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | Чановский район | ДТП | 1,2*10-4 | 0,7*10-4 |

На территории сельсовета сохраняется вероятность возникновения ЧС на транспорте, на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства, на объектах электроснабжения, в связи с износом их основных фондов.

Аварии на автотранспорте: общая протяжённость автомобильных дорог Красносельского сельсовета составляет 37,3 км.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- взрыву на объектах теплоснабжения;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения, гибели людей при взрывах на объектах теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно, статистическим данным, на территории Чановского района возможно возникновение локальных аварий 2-4 раза в год.

Аварии на электроэнергетических системах: сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более - ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд - диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов Чановского района из-за перегорания опор ЛЭП.

6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мероприятия по защите территории от подтопления и затопления в результате природных процессов, должны включать:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- строительство берегозащитных сооружений;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- обследование паводкоопасных территорий;

- агролесомелиорацию.

Инженерное оборудование территории от затопления и подтопления производится согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Требования к обеспечению безопасности ГТС устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Мероприятия по предотвращению опасных метеорологических явлений и процессов:

- подземная прокладка линий связи и электропередач;

- соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач;

-устройство ливневой канализации;

- недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению;

- использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах;

- устройство пунктов обогрева;

- использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123–ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток;

– повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом № 123–ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно–планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Федеральным законом № 123–ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации, определены меры пожарной безопасности в лесах, включающие в себя:

– предупреждение лесных пожаров;

– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

– разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

– иные меры пожарной безопасности в лесах.

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения. В летний период производить выкос травы перед объектами, производить разборку ветхих и заброшенных строений.

На территории сельсовета должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Расчет минимального количества источников противопожарного водоснабжения (далее – ППВ):

1. Обоснование необходимости проведения расчёта.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствие со статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Органами местного самоуправления поселений и городских округов в целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

2. Исходные данные для расчета.

- количество жителей 1042 чел.,

- наличие домов более 2х этажей – не имеются,

- время прибытия близ расположенной пожарной части в пределах 20 мин.

Противопожарное водоснабжение состоит из:

- Пожарных водоёмов – имеется,

- Противопожарные резервуары – имеется, 250 куб.м.,

- Пожарный гидрант – имеется,

- Водозаборное устройство – имеется.

3. Расчет и обоснование количества источников противопожарного водоснабжения (ППВ).

В соответствии со ст. 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного ППВ относятся:

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Объем пожарных водоемов и резервуаров определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формулам, приведенным в СП 8.13130.2009.

Для Крансосельского сельсовета с количеством жителей более 1, но не более 5 тысяч человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 10л/с (при застройке зданиями высотой не более 2-х этажей независимо от степени огнестойкости).

Продолжительность тушения одного пожара принимается в соответствии с п.6.3 СП 8.13130.2009 и составляет 3 часа (10 800 с).

Таким образом, расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для Красносельского сельсовета составит:

10 800 с * 10 л/с = 108 000л = 108 м3

В соответствии с п.9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В соответствии с п.9.11 СП 8.13130.2009 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м (при наличии автонасосов);

Нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны с автонасосами составляет до 20 мин. Ст.76. п.1 ФЗ – 123.

В связи с этим, радиус обслуживания одним пожарным водоёмом составляет 200 метров.

Обслуживание Красносельского сельсовета осуществляет пожарно-спасательная часть №73 по охране Чановского района ФГКУ «4 отряд ФПС по Новосибирской области».

Время прибытия пожарной машины

Таблица 6.3-1

| Населенный пункт | Ближайшее противопожарное подразделение, населенный пункт | Расстояние, км | Время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красное | р.п. Чаны | 29 | 18 |
| с. Красноселье | р.п. Чаны | 20 | 12 |
| п. Малый Тебис | р.п. Чаны | 29 | 18 |
| п. Тайский | р.п. Чаны | 23 | 14 |
| д. Север | р.п. Чаны | 9 | 6 |

Состав и средства пожарно-спасательного подразделения состоят из специализированных машин. Пожарный автомобиль предназначен для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования, воды и пенообразователя, а также тушения пожара водой из цистерны, открытого водоёма или водопроводной сети, воздушно-механической пеной с использованием привезённого или забираемого из постороннего резервуара пенообразователя.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Статус сельского поселения муниципального образования Красносельский сельсовет Чановского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения.

Граница Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области внесена в Единый государственный реестр недвижимости, имеет реестровый номер 54:00-3.70 и площадь 38588,5 га.

Проектом генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области не планируется включение или исключение земельных участков в границах населенного пункта с. Красное.

Проектом генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области планируется установление границ населенных пунктов:

-  Малый Тебис, площадью 33,9 га;

- д. Север, площадью 35,0 га.

Проектом генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области планируется изменение границ населенных пунктов:

- с. Красноселье, площадью 140,3 га, путем исключения земель лесного фонда;

- п. Тайский, площадью 52,9 га, путем исключения земель лесного фонда.

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

8.1 Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области расположены земли лесного фонда из состава земель Старокарачинского лесохозяйственного участка Чановского лесничества. Площадь лесных массивов на территории сельсовета составляет 5391,1 га (14,0 % от общей площади сельсовета).

Граница Чановского лесничества утверждена Приказом Федерального агентства лесного хозяйства №841 от 12.10.2018 г. «Об установлении границ Чановского лесничества в Новосибирской области».

Настоящий раздел материалов по обоснованию генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

Проектом генерального плана Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области не предусмотрено включение земельных участков из состава земель лесного фонда в границы населенных пунктов.

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в Красносельском сельсовете приведены в Таблице 10-1.

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 10-1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2024 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 216,0 | 216,0 |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,2 | 0,2 |
| 1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 7,2 | 7,2 |
| 1.4 | Зона специализированной общественной застройки | га | 4,4 | 4,4 |
| 1.5 | Производственная зона | га | 23,4 | 23,4 |
| 1.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,9 | 1,9 |
| 1.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 109,2 | 109,2 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 30159,6 | 30159,6 |
| 1.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 127,9 | 127,9 |
| 1,10 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,6 | 1,6 |
| 1.11 | Зона лесов | га | 5391,1 | 5391,1 |
| 1.12 | Зона специального назначения | га | 2,4 | 2,4 |
| 1.13 | Зона кладбищ | га | 9,3 | 9,3 |
| 1.14 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 3,0 | 3,0 |
| 1.15 | Иные зоны | га | 14,9 | 14,9 |
| 1.16 | Зона акваторий | га | 2516,4 | 2516,4 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 1267 | 1042 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 5,8 | 4,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22,3 | 27,2 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 28300 | 28300 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | объект | 3 | 3 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | объект | 3 | 3 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | мест | н/д | 210 |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 5 | 5 |
| 4.5 | Клубы | объект | 5 | 5 |
| 4.6 | Библиотеки | объект | 3 | 3 |
| 4.7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. | 3400 | 365 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 9100 | 608 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | мест | 0 | 42 |
| 4.10 | Стационарные торговые объекты | объект | 10 | 12 |
| 4.11 | Нестационарные торговые объекты | объект | - н/д | 2 |
| 4.12 | Торговые мета, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | объект | 0 | 0 |
| 4.13 | Отделение, филиалы банков | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильные дороги межмуниципального значения | км | 9,6 | 9,6 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 11,8 | 11,8 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Электроснабжение | кВт | 293,6 | 241,4 |
| 6.1.2 | Количество ПС | шт. | 28 | 28 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоснабжение | куб.м/сут | 202,72 | 166,72 |
| 6.2.2 | Сети водоснабжения | км | 24,5 | 24,5 |
| 6.2.3 | Артезианская скважина | шт. | 5 | 5 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Котельная | шт. | 5 | 5 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов | объект | 3 | 3 |
| 8 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище | объект/га | 5/8,9 | 5/8,9 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ФБУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУОКРУГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)