Утверждено:

Решением (сороковой сессии)

Совета депутатов

Озеро-Карачинского сельсовета

от 15.02.2013г.  №249

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Озеро-Карачинского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

МО Озеро-Карачинского сельсовета 2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры ОЗЕРО-КАРАЧИНСКОГО сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области". - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Повышение энергоэффективности и энергосбережения. 4. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы водоотведения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета ; ООО «Чановская тепловая компания» Администрация Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Озеро-Карачинского сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Озеро-Карачинского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в муниципальном образовании; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Развитие системы водоотведения: -повышение надежности водоотведения; -повышение экологической безопасности в к.п. Озеро-Карачи; -исключение выбросов рельеф почвы сточных вод; - биологическая или механическая обработка сточных вод; Развитие систем газоснабжения: - улучшение благосостояния таких поселений, как : -п. Кирзавод; п. Новояркуль; д. Тармакуль; с. Белехта, где нет централизованной системы отопления; Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов: - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области"; |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 329 726,99 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 0 тыс. руб.; - 2013 г. –1750,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 5517,1 тыс. руб.; - 2015 г. – 11578,1 тыс. руб.; - 2016 г. – 21089 тыс. руб.; - 2017 г. – 4420,0 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 3700 тыс. руб. - Областной бюджет 2012 г. – 0 тыс. руб.; - 2013 г. – 0 тыс. руб.; - 2014 г. – 72755,7 тыс. руб.; - 2015 г. –53712,39 тыс. руб.; - 2016 г. – 95656,0 тыс. руб.; - 2017 г. –13880,0 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 27000,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники 2012 г. – 0 тыс. руб.; - 2013 г. – 0 тыс. руб.; - 2014 г. – 11368,7 тыс. руб.; - 2015 г. – 3150,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 2650,0 тыс. руб.; - г. – 0,0 тыс. руб. 2018-2020 гг. – 1500 тыс. руб. |

Введение

Озеро-Карачинский сельсовет был образован в 1948 году. Территория поселения общей площадью 650 кв. км расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 463 км от областного центра г. Новосибирска, в 12 км от районного центра и в 0 км от ближайшей железнодорожной станции Озеро-Карачинское. Протяженность поселения с севера на юг составляет -26 км и с запада на восток-25 км. На территория Озеро-Карачинского сельсовета расположен  санаторий «Озеро- Карачи» который по праву считается крупнейшей универсальной сибирской здравницей. Он представляет собой своеобразный оазис среди просторов Барабинской лесостепи. Санаторий расположен на узкой гриве между соленым озером Карачи с севера и пресным озером Узункуль с юга, на высоте 110 м над уровнем моря и занимает территорию длиной около 3000 м и шириной в 200 — 300 м. «Озеро Карачи» — это уникальная здравница, где прекрасно сочетаются лечебные свойства грязи, рапы и питьевой минеральной воды. Грязь озера Карачи относится к минеральным иловым сульфидным и представляет сметанообразную мелкодисперсную массу черного цвета с запахом сероводорода. Главной составной частью карачинской грязи являются продукты расщепления так называемого коалипового ядра: примеси железа и фосфорсодержащие органические вещества. Очень важным свойством грязи и рапы является их высокая щелочность, что предохраняет грязь от выпадения осадка гипса. Эти особенности обуславливают высокие лечебные свойства карачинской грязи и ставят ее в один ряд с лучшими лечебными грязями отечественных и зарубежных курортов. Предметом гордости  Озеро-Карачинцев  является завод по производству минеральной воды.

На  территории Озеро-Карачинского сельсовета расположено 6 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2011 года составила 3756 человек.  Все население сельское, крупными селами являются – п. Озеро-Карачи (курорт)-1638чел.,  п. Озеро-Карачи 671 чел., д. Тармакуль 552 чел., п. Новояркуль 446 чел., с.Белехта 271 чел., п.Кирзавод 177 чел.

Этнический состав населения следующий: русские, татары, казахи.

Административный центр-п.Озеро-Карачи с численностью населения-671чел.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории п.Озеро-Карачи(Курорт) в настоящее время имеется газовый модуль  находящийся в собственности у ООО «Чановская тепловая компания»,которая его и эксплуатирует.

Основная доля потребителей услуг теплоснабжения приходится на жилой фонд.

Установленная мощность газового модуля  8МВт/ч, присоединенная нагрузка 6,129МВт/ч.

На сегодняшний день проблема теплоснабжения состоит в изношенности теплосетей-85%. Тепловые магистральные сети протяженностью 2483в двухтрубном исполнении, принадлежат Озеро-Карачинскому сельсовету и требуют замены.  Износ тепловых внутриквартальных сетей диам. от57мм до 159мм протяженностью 750м составляет-90%.

Перспектива развития системы теплоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета заключается в замене тепловых магистральных сетей протяженностью 2483 метра, а также  внутриквартальных протяженностью 750м.

Замена старых металлических труб диам.325мм протяженностью 2483 метра на трубы диам.200мм в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению потерь тепловой энергии и снижению расходов на ремонт теплосетей.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к 	нормативным.

На территории п. Озеро-Карачи в настоящее время имеется угольная котельная, находящаяся в собственности Озеро-Карачинского сельсовета. Эта котельная передана в хозяйственное ведение в МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «КХ» Озеро-Карачинского сельсовета, устанавливаются департаментом по тарифам Новосибирской области. Проблема теплоснабжения остается такой же, износ тепловых сетей. Протяженность составляет 1150м. Замена стальных труб диам. от50 до100мм на трубы в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению потерь тепловой энергии и снижению расходов на ремонт.

1.2. Существующая система водоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета и перспектива ее развития.

В Озеро-Карачинском сельсовете эксплуатацию Насосно-фильтровальной станции, скважин и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Коммунальное хозяйство»  Озеро-Карачинского сельсовета (МУП «КХ» Озеро-Карачинского сельсовета). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, а также из водоразборных колонок.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Насосно-фильтровальной  станций осуществляется водоснабжение п.Новояркуль, к. п.Озеро-Карачи, п.Кирзавод, п.Озеро-Карачи, а также  частично р.п.Чаны.  , проектной производительностью 9000 м3/сут.. Водозабор  р.Омь с магистральным водопроводом протяженностью 22,5км был  введен в эксплуатацию в 1979г ,в 2010 был проложен  новый  водопровод  из пластиковых труб, по ДЦП «Чистая вода». Водозабор  оз.Б.Яркуль  с магистральным водопроводом протяженностью 1,5  км ,  который  подлежит полной замене.

Водопровод от НФС до к.п. Озеро-Карачи  был проложен в 1979г. из чугунных труб диам 200 мм. В 2010г. был проложен новый водопровод из пластиковых труб, по ДЦП «Чистая вода».

Водопровод от к.п. Озеро-Карачи  до п. Озеро-Карачи  протяженностью 5,225км из чугуна, пришел в негодность. В 2011г был проложен новый водопровод из полиэтиленовой трубы диам.100мм.

В к. п. Озеро – Карачи  магистральный водопровод, от которого запитан весь жилой фонд,  газовый модуль, ФГБУ Детский санаторий, санаторий «Озеро-Карачи», Озеро-Карачинская средняя школа, п. Кирзавод требует полной замены.  Протяженность этого водопровода составляет 4,5км, диаметр 200мм.

Водопроводу в п. Кирзавод протяженностью 1,5 км диам. 100мм из

чугуна  более сорока лет. Этот водопровод находится в крайне ветхом состоянии и требуется его полная замена. Необходимо проложить  дополнительно   943м водопровода, чтобы снабдить водой весь поселок .

В п. Новояркуль по ул. Центральной, Садовой  водопроводу из чугуна протяженностью 1350м, диам.100мм более сорока лет. Этот водопровод подлежит полной замене.

В деревне Тармакуль в 2012г. проложен новый водопровод диам.100мм из полиэтилена. Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины.

В селе Белехта необходимо проложить новый водопровод протяженностью 435м так , как действующий пришел в негодность.

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины.

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Дли на, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод п.Кирзавод п.Кирзавод пппппппппппппппп.Кирзавод | чугун | 100 мм. | 1500 | 1960 |
| 2 | Водопровод п. Новояркуль | чугун | 100 мм. | 900 | 1960 |
| 3 | Водопровод с. Белехта | чугун ,сталь | 100мм. | 1200 | 1971 |
| 4 | Водопровод к.п. Озеро-Карачи д. Мариинка | чугун | 200мм. | 3000 | 1979 |

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Дли на, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод п.Кирзавод п.Кирзавод пппппппппппппппп.Кирзавод | чугун | 100 мм. | 1500 | 1960 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 80%.

На сегодняшний день у МУП «Коммунальное хозяйство» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Потребность финансирования в приобретении гипохлорита натрия, который необходим для обеззараживания воды.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (оз.Б.Яркуль), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения :

-модернизация водопроводной сети, с применением труб из современных материалов в к.п. Озеро-Карачи;

-строительство новой водопроводной сети в п. Кирзавод;

-модернизация водопроводной сети в п. Новояркуль;

-модернизация водопроводной сети в с. Белехта.

-строительство станции 1 -го подъема с автоматизированной подачей воды;

-продолжение реконструкции насосно-фильтровальной станции;

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

1.3. Существующая система водоотведения к.п. Озеро- Карачи  и перспектива ее развития.

Водоотведение  в к. п. Озеро-Карачи  осуществляет МУП  «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета. Тарифы на водоотведение устанавливаются  Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2012г. тариф на водоотведение составил 37,02руб/м3.

-система водоотведения к.п. Озеро-Карачи включает в себя:

- комплекс  Очистных сооружений (открытого типа);

- напорный канализационный коллектор;

- самотечный канализационный коллектор;

- канализационные насосные станции.

-канализационные стоки  по самотечным коллекторам поступают в  канализационные насосные станции (КНС);

- по напорным коллекторам с КНС подаются на очистные сооружения;

- комплекс очистных сооружений был построен и введен в эксплуатацию в 1979г.,  который рассчитан на прием сточных вод  к.п. Озеро-Карачи биологическую  очистку и дальнейшую  транспортировку по канализационному коллектору сточных вод в оз.Тармакуль.

Напорный канализационный коллектор диам.300мм  из чугуна, протяженностью 4500м в процессе длительной эксплуатации пришел в негодность, так как капитальные ремонты не проводились. В связи с возникающими аварийными ситуациями проводились текущие ремонты с частичной заменой участков канализационного коллектора на стальные трубы, которые  тоже  пришли в негодность. На  Очистных Сооружениях требуется провести комплекс мероприятий по капитальному ремонту. Канализационные насосные станции также требуют провести капитальный ремонт и замену оборудования.

1.4.Существующая система газоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета и перспективы ее развития.

Газопровод высокого давления проходит через п. Озеро-Карачи  до к. п. Озеро-Карачи  , для подачи газа на газовый модуль. В 2010г. был  смонтирован газопровод низкого давления для подачи газа в частный сектор п. Озеро-Карачи, а в 2011г. в  к.п. Озеро-Карачи .

В перспективе необходимо провести систему газоснабжения в п.Кирзавод , п. Новояркуль, с. Белехта , д. Тармакуль.

В п. Новояркуль  находится Насосно-фильтровальная станция ,которая отопаливается угольной котельной.  При подаче газа в поселок целесообразно перевести  угольную котельную на газ.

1.5 Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов Озеро-Карачинского сельсовета  и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Озеро-Карачинского сельсовета существуют контейнерные площадки и контейнеры. Сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется индивидуальным предпринимателем.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в к.п.Озеро-Карачи, для дальнейшего захоронения.

1.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Озеро-Карачинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В 2011 году  при  проведении капитального ремонта МКД №34(39квартир) по ул. Школьная в к.п. Озеро-Карачи были установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: установлен 1 прибор  учета холодного водоснабжения, установлены 2 прибора учета тепловой энергии, 1 прибор учета электроэнергии.

В 2012 году при проведении капитального ремонта МКД №58(110квартир) по ул. Школьная были установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: 1 прибор учета холодного водоснабжения;  2 прибора учета тепловой энергии; 1 прибор учета электроэнергии.

В 2012 году на Насосно-фильтровальной станции было установлено два частотных преобразователя, что позволило уменьшить расход потребляемой электроэнергии.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установке приборов учета.

В 2013 году  администрация  Озеро-Карачинского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 2013г. при проведении капитального ремонта  МКД №57(119квартир)  установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов.

В 2014г. при проведении капитального ремонта МКД №60(119квартир) будут установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Озеро-Карачинского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения поселения уменьшилась на 12 человек. К началу 2011 года численность населения  составила 3761 человек против 3773 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 3773 | 3773 | 3764 | 3761 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 50 | 54 | 64 | 62 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | +40 | +40 | +49 | +47 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | 65 | 65 | 56 | 53 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Озеро-Карачинского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 19.98 56.53 23.49 | 18.61 57.43 23,96 | 15.25 61.11 23.64 | 15.10 60.89 24.01 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 300 | 340 | 360 | 390 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,14 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,31 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 26417 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством |  |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 25498 |
| 2) неиспользуемые площади | 229 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 690 0.0 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 11 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 4, медицинских -1, образовательных - 3,культуры - 1, связи - 1, ЖКО -1, КХ-1.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 26 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 7.5 | 8.0 | 8,7 | 9,6 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60.2 39.8 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 13021 | 13865 | 16262 | 18286 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 104.2 | 106.7 | 105 | 105.1 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0.8 0 | 1.0 0 | 1.1 0 | 1.1 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1389 | 1733 | 2056 | 2095 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103 | 103.4 | 103.5 | 104.0 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 5.2 | 8.5 | 13.4 | 20.3 |
| в том числе на душу населения, руб. | 8667 | 2262 | 3560 | 5388 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 3.4 | 0.97 | 1,01 | 1 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 96.6 | 1.2 | 0.80 | 8.7 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 179 | 3.6 | 3.3 | 4.0 |
| в том числе: - земельный налог | 108 | 0.3 | 0.02 | 0.4 |
| - налог на доходы физических лиц | 44 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| - налог на имущество физических лиц |  |  |  |  |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду |  | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие |  |  |  |  |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  | 570.00 | 570.00 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 5.2 | 10.7 | 11.7 | 20.7 |
| в том числе на душу населения, руб. | 9027 | 2830 | 3560 | 5515 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 298 | 2.7 | 3.1 | 3.9 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | 30 | -2.1 | 1.6 | -0.5 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 4081550/(530 чел.*12 мес.*6500руб.)*100= | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 90/530*100= | 16,98 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 27648/28424,9*100= | 97,27 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 1*4,01/530*100= | 0,76 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия.  Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух , не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды пока не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» так, как продолжаются работы по реконструкции Насосно-фильтровальной станции.

Водоотведение существует только в к.п. Озеро-Карачи . Необходимо провести капитальный ремонт комплекса очистных сооружений и полную замену напорного канализационного коллектора, замену электрооборудования КНС и их капитальный ремонт.

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора ).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития центральной системы теплоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета заключается в замене  старых металлических труб протяженностью  2483 метра на трубы в полиуретановой оболочке, а также замене внутиквартальных тепловых сетей протяженностью 750м , что  приведет к уменьшению тепловых потерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения поселка на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.2. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения к.п.Озеро-Карачи;

-строительство новых водопроводных сетей, с применением труб из современных материалов;

-замена оборудования станции 1-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-продолжение работ по   реконструкции Насосно-фильтровальной станции ;

Развитие системы водоснабжения п. Кирзавод:

-строительство новых водопроводных сетей;

Развитие системы водоснабжения п.Новояркуль :

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

Развитие системы водоснабжения с.Белехта:

-замена оборудования станции 1-го подьема;

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода.

Развитие системы водоснабжения д.Тармакуль:

-замена оборудования станции 1-го подьема.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3.Перспективная схема развития системы водоотведения

Необходимость в проведении капитального ремонта комплекса очистных сооружений и полной замены напорного канализационного коллектора, капитального ремонта КНС(1,2,3,4).

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоотведения позволит:

- проводить биологическую или механическую обработку стоков;

- избежать несанкционированных выбросов стоков на рельеф почвы;

- сократить эксплуатационные расходы на водоотведение;

- обеспечить доступность подключения к системе водоотведения.

4.4.Перспективная схема развития газоснабжения Озеро-Карачинского сельсовета.

- Разработка ПСД по газоснабжению п. Кирзавод;

- Разработка ПСД по газоснабжению п. Новояркуль;

- Разработка ПСД  по газоснабжению с. Белехта;

- Разработка ПСД по газоснабжению д. Тармакуль.

- Разработка проектной документации по переводу угольной котельной на газ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей частного сектора, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в к.п.Озеро-Карачи, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории МО;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования "Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Озеро-Карачинского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 329 726,99тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству канализационного коллектора в к.п.Озеро-Карачи.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство центральной тепловой сети в к.п. Озеро-Карачи протяженностью 2483м.,диам.200мм | 2013 | МБ | 950 | 950 | 0 | 950 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство центральной тепловой сети в п. Озеро-Карачи(Курорт)протяженностью 2483м.,диам 200мм. | 2014 | МБ | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  | 16000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриплощадочных тепловых сетей в к.п. Озеро-Карачи протяженностью750м,диам. от 50 до 150мм. | 2014 | МБ | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство внутриплошадочных тепловых сетей в к.п.Озеро-Карачи протяженностью 750мм,диам от 50 до150мм. | 2015 | МО ОБ ВИ | 500 8000 1500 | 500 8000 1500 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 500 8000 1500 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  |
| 4 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 31250 | 31250 | 0 | 950 |  | 20300 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 2750 | 2750 | 0 | 950 |  | 1300 |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 24000 | 24000 | 0 | 0 |  | 16000 |  | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 3000 |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П.Кирзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водопровода протяженностью 943м. | 2015 | МБ | 428,1 | 428,1 |  |  |  | 428,1 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1712,39 | 1712,39 |  |  |  | 1712,39 |  |  |  |
| 2 | П.Новояркуль Реконструкция НФС(продолжение) | 2016 | МБ ОБ | 7600 30400 | 7600 30400 |  |  |  |  | 7600 30400 |  |  |
| 2.1 | Проведение инженерных и геологических изысканий ,разработка ПСД .проведение экспертизы. | 2014 | МБ | 200 | 200 |  | 0 |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство водопровода протяженностью 1010м. | 2016 | МБ | 748,0 | 748,0 | 0 | 0 |  |  | 748,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2992 | 2992 | 0 | 0 |  |  | 2992 |  |  |
| 3 | С.Белехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инженерных и геологических изысканий .Разработка ПСД. Проведение экспертизы. | 2015 | МБ | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство водопровода протяженностью 451м. Установка частотного регулирования (количество – 1 штука) | 2016 | МБ | 316,0 | 316,0 |  |  |  |  | 316,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1264,0 | 1264,0 |  |  |  |  | 1264,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |
| 4 | к.п.Озеро-Карачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных и геологических изысканий. Разработка ПСД. Проведение экспертизы. | 2016 | МБ ОБ ВИ | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 4.2.. | Строительство водопровода, протяженностью 4500 м | 2017 | МБ ОБ ВИ | 3470,0 13 880,0 | 3470,0 13 880,0 |  |  |  |  |  | 3470,0 13 880,0 |  |
| 5. | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 64285,49 | 64285,49 | 0 | 0 | 0 | 2540,49 | 44395,0 | 17350,0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 14037,1 | 14037,1 | 0 | 0 | 0 | 828,1 | 9739,0 | 3470,0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 50248,39 | 50248,39 | 0 | 0 | 0 | 1712,39 | 34656,0 | 13880 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы водоотведения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НАПОРНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 2012 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство напорного канализационного коллектора | 2014 | МБ | 2539,6 | 2539,6 | 0 | 0 | 2539,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40633,2 | 40633,2 | 0 | 0 | 40633,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7618,7 | 7618,7 | 0 | 0 | 7618,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации Экспертиза ПСД | 2014 | МБ | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 | 177,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3372,5 | 3372,5 | 0 | 0 | 3372,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция комплекса очистных сооружений | 2016 | МБ | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 9350 | 9350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого на строительство напорного канализационного коллектора и комплекса очистных сооружений: |  | Всего | 164341,5 | 164341,5 | 0 | 0 | 54341,5 | 55000 | 55000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 21417,1 | 21417,1 | 0 | 0 | 2717,1 | 9350 | 9350 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 132005,7 | 132005,7 | 0 | 0 | 44005,7 | 44000 | 44000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 10918,7 | 10918,7 | 0 | 0 | 7618,7 | 1650 | 1650 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Кирзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | МБ | 800 | 800 | 0 | 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.2 | Строительство газопровода | 2014 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12750 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | П.Новояркуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2015 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Строительство газопровода | 2016 | МБ ОБ ВИ | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 2000 17000 1000 |  |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  |
|  | Д.ТАРМАКУЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2017 | МБ ОБ ВИ | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  | 950 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  |
| 3.2 | Строительство газопровода | 2018 | МБ ОБ ВИ | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 2000 17000 1000 |  |  |
|  | С.БЕЛЕХТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2018 | МБ ОБ ВИ | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 700 0 0 |  |  |
| 4.2 | Строительство газопровода | 2019 | МБ ОБ ВИ | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 1000 10000 500 |  |  |
| 5 | Итого по газоснабжению: |  | Всего | 69850 | 69850 | 0 | 800 |  | 15000 |  | 900 |  |  | 20000 |  |  | 950 |  |  | 32200 |  |
|  |  |  | МБ | 9850 | 9850 | 0 | 800 |  | 1500 |  | 900 |  |  | 2000 |  |  | 950 |  |  | 3700 |  |
|  |  |  | ОБ | 56750 | 56750 | 0 | 0 |  | 12750 |  | 0 |  |  | 17000 |  |  | 0 |  |  | 27000 |  |
|  |  |  | ВИ | 3250 | 3250 | 0 | 0 |  | 750 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 1500 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет;  ОБ-областной бюджет; ВИ –внебюджетные источники.

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры(теплоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2750 | 0 | 950 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 24000 | 0 | 0 | 16000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 4500 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 31250 | 0 | 950 | 20300 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры(водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 14037,1 | 0 | 0 | 0 | 828,1 | 9739,0 | 3470,0 | 0 |
| ОБ | 50248,39 | 0 | 0 | 0 | 1712,39 | 34656,0 | 13880 | 0 |
| ВИ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 64285,49 | 0 | 0 | 0 | 2540,49 | 44395 | 17350,0 | 0 |
| Строительство(реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры(водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 21417,1 | 0 | 0 | 2717,1 | 9350 | 9350 | 0 | 0 |
| ОБ | 132005,7 | 0 | 0 | 44005,7 | 44000 | 44000 | 0 | 0 |
| ВИ | 10918,7 | 0 | 0 | 7618,7 | 1650 | 1650 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 164341,5 | 0 | 0 | 54341,5 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры(газоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ 9850 0 800 1500 900 2000 950 3700 ОБ 56750 0 0 12750 0 17000 0 27000 ВИ 3250 0 0 750 0 1000 0 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 69850 0 800 15000 900 20000 950 32200 |  |  |  |  |  |  |  |  |